| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ГІСАПР» |  | COMPANY INCORPORATION «GISAPR COMPANY» |
| --- | --- | --- |

Кваліфікаційний сертифікат Серія АА №001676 від 22.06.2013

Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 16 тел. (ф) (0570) 717-07-55

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

поєднаний з детальними планами окремих частин території населеного пункту смт Борова

Борівського району Харківської області

ТОМ IV (ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ)

Графічні матеріали

Пояснювальна записка

Шифр проекту: 07-2018- ГП

Директор 						                           Фролов В. О.

Харків  2019 рік

ТОМ IV. Склад проекту основні положення генерального плану

| № розділу | Назва розділу | Позначення |
| --- | --- | --- |
| I | Пояснювальна записка. | ГП-07-2018-ПЗ |
|  | Текстові матеріали: |  |
| II | Графічні матеріали | ГП-07-2018 |
| 1 | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | ГП-1 |
| 2 | План існуючого використання території поєднаний зі Схемою існуючих планувальних обмежень (М 1:5000) | ГП-2 |
| 3 | Генеральний план (основне креслення) поєднаний зі Схемою проектних планувальних обмежень (М 1:5000) | ГП-4 |

Склад пояснювальної записки

Вступ……………………………………………………………………………………………….

Концепція генерального плану населеного пункту. Розрахункові показники та заходи………………………………………………………………………………………………

1. Розрахунок перспективної чисельності населення…………………………………….

2. Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту. Планувальна структура та функціональне зонування ……………………………

Упорядкування функціонального зонування території………………………………..

Громадський центр……………………………………………………………………….

Заклади освіти…………………………………………………………………………….

Споруди культового призначення……………………………………………………….

Підприємства та заклади роздрібної торгівлі, громадського харчування…………….

Лікувально-профілактичні заклади……………………………………………………...

Організації та установи управління, підприємства зв’язку……………………………

Територія житлової забудови……………………………………………………………

Рекреаційна територія. Благоустрій та озеленення…………………………………….

Комунальні території……………………………………………………………………..

Виробничо-складські території………………………………………………………….

3. Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту………………………………………

4. Розрахункові показники та заходи щодо розвитку вулично-дорожньої мережі……..

5. Інженерне забезпечення. Розрахункові показники та заходи щодо розвитку інженерної інфраструктури…………………………………………………………………..

Водопостачання…………………………………………………………………………..

Водовідведення…………………………………………………………………………...

Тепло- і газопостачання …………………………………………………………………

Електропостачання……………………………………………………………………….

Санітарна очистка території……………………………………………………………..

6. Заходи з інженерної підготовки та захисту території …………………………………

7. Пропозиції щодо збереження та охорони пам’яток культурної спадщини, території, що мають статус історико-культурного призначення ………………………….

8. Екологія довкілля та заходи з охорони навколишнього середовища. Санітарно-захисні та охоронні зони основних виробничих та інших об’єктів

Основні техніко-економічні показники…………………………………………….

Вступ

Проект генерального плану смт Борова Борівського району Харківської області розроблений ТОВ «КОМПАНІЯ ГІСАПР» на підставі рішення XXXV сесії VII скликання Борівської селищною ради від 07 лютого 2018 року згідно договору №4 від 12.02.2019 р.

Замовник проекту – Борівська селищна рада.

Генеральний план розроблений у відповідності до завдання, затвердженого замовником. На основі проектних рішень генерального плану, згідно із завданням на проектування, у його складі розроблений план зонування.

При розробленні генерального плану враховувались такі дані:

- Генеральна схема планування території України;

- Схема планування території Харківської області;

- Раніше розроблена містобудівна документація, Генеральний план селища Борова, розробленого в 1984-2004 рр. «УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ»;

- Проект встановлення меж сільських населених пунктів Борівської селищної ради Борівського району Харківської області, виконаний Харківським філіалом «УКРНИИЗЕМПРОЕКТ» в 1992 р.;

- Державні вимоги щодо забезпечення державних інтересів під час розроблення генерального плану поєднаного з детальними планами окремих частин території населеного пункту смт Борова Борівського району Харківської області, надані Харківською обласною державною адміністрацією департаментом містобудування та архітектури за № 01-02/1549-2/1443 від 25.06.2019 р.;

- Технічна документація по нормативній грошовій оцінці земель смт Борова Борівської селищної ради Борівського району Харківської області, розробленого КП Харківської обласної ради «Облземпроект» в 2013 році;

- Вихідні матеріали, надані Борівською селищною радою;

- Матеріали аерофотогеодезичних вишукувань;

- Дані земельного кадастру;

- Натурні обстеження.

Законодавчою та нормативною основою розроблення проекту є:

- Закони України: «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону навколишнього природнього середовища», «Про благоустрій населених пунктів», «Про планування та забудову територій», «Про місцеве самоврядування в Україні» та ін.;

- Державні норми: ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», інші державні норми, стандарти та правила.

Розрахунковий строк проектних рішень генерального плану смт Борова – період 15-20 років (приймається 2038 рік).

Матеріали генплану вирішують основні принципові питання планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров’я населення, інженерного захисту і підготовки території, розвитку системи транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватись пропозиції відповідних розділів генерального плану.

Концепція генерального плану населеного пункту. Розрахункові показники та заходи

Перспективи розвитку смт Борова в значній мірі визначаються його роллю в системі населених пунктів Борівського району. Вирішальними чинниками для подальшого розвитку господарського комплексу селища є наявність трудових ресурсів, розвиненої транспортної інфраструктури, вільних виробничих приміщень, територій для розміщення житлової забудови, транспортних, комунальних та рекреаційних установ, сприятливого бізнес-клімату тощо.

Стратегічним напрямком розвитку населеного пункту є формування високоефективного господарського комплексу, орієнтованого на досягнення сталого економічного і соціального розвитку селища у довгостроковій перспективі з урахуванням загальнодержавних пріоритетів і максимально ефективним використанням його ресурсного потенціалу в інтересах підвищення рівня та якості життя населення.

- Розрахунок перспективної чисельності населення

У прогнозному періоді в смт Борова (як і по Україні в цілому) очікується зростання народжуваності, незважаючи на деякий її спад у 2014–2018 рр.

Підставами для такого твердження є:

- продовження реалізації відкладених народжень, що проявляється у зростанні народжуваності серед жінок старше 30 років і відповідно, збільшенні середнього віку матері при народженні;

- орієнтація населення на дводітну сім'ю, що підтверджується даними спеціальних вибіркових соціально-демографічних обстежень населення "Сім’я і діти". Згідно результатів цих обстежень середня бажана кількість дітей серед жінок дітородного віку становить 2.0–2.1 дитини, а середня запланована 1.7–1.8 дитини;

- більш повна реалізація запланованих народжень завдяки запровадженим Урядом України грошовим допомогам при народженні дитини;

- реалізація програми соціально-економічного розвитку до 2036 року;

- фінансування Державних і Національних програм з охорони здоров'я і зниження смертності населення;

- створення нових робочих місць;

- міграційний приріст населення.

Зазначені вище фактори мають місце і на території Харківської області та Борівського району.

Тому за оптимістичним варіантом передбачаються вищі темпи зростання народжуваності.

Передбачити всі нюанси розвитку смт в нових економічних умовах, які проводяться в Україні, практично неможливо, тому, враховуючи територіальні можливості, містобудівну ємність території смт та рекомендації п. 6.1.35 ДБН Б.2.2-12:2019, чисельність населення смт визначається на основі існуючої та проектної кількості житлових будинків з коефіцієнтом сімейності К=3,0. Враховуючи кількість бажаючих мешканців на отримання ділянок для будівництва нових житлових будинків та квартир, чисельність населення на розрахунковий період відповідно до проектованих кварталів житлової забудови в смт Борова збільшиться.

На нових та існуючих територіях житлової забудови може бути розселено:

Проектна садибна забудова: 3,0*190 = 570 чол.

Існуюча садибна забудова: 3,0*1805=5415 чол.

Існуюча багатоквартирна забудова: 3,0*1110=3330 чол.

Разом на територіях, які передбачені для будівництва може бути розселено:

570 чол. + 5415чол. + 3330 чол. = 9315 чол.

Для розрахунків на розрахунковий період за генеральним планом в смт Борова приймається 9300 чоловік населення.

Виходячи з офіційних даних Головного управління статистики у Харківській області – по Харківській області на 1000 жителів у віці 16-59 років припадало 572 особи у віці 0-15 років та 60 років і старше, у тому числі: у віці 0-15 років – 190 осіб, у віці 60 років і старше – 368 осіб. Виходячи з цих даних та проектної кількості населення, яке буде проживати в              смт Борова, проектна кількість дітей у віці від 0-15 років та людей пенсійного віку буде становити:

9300 * 190 / 1000 = 1762 дитини віком від 0 до 15 років;

9300 * 368 / 1000 = 3422 людей віком 60 років та старше.

Людей у віковій групі від 16 до 59 років – 4116 чоловіки.

Виходячи з процентного співвідношення існуючого населення смт Борова в якому кількість дітей всього - 689 чоловік з яких дітей дошкільного віку – 235 чол. або 34,1%, дітей шкільного віку – 454 чол. або 65,9%, від загальної кількості дітей. Таким чином проектна кількість дітей по віковим групам в населеному пункті буде становити:

- дітей дошкільного віку –1762 * 34,1 / 100 = 601 осіб;

- дітей шкільного віку – 1762* 65,9 / 100 = 1161 осіб.

2. Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту. Планувальна структури та функціональне зонування.

При плануванні території селища та розробці проекту генерального плану передбачене максимальне використання особливостей природного територіального розміщення (об’єкти водного фонду, зелені масиви, рельєф місцевості тощо), існуючої капітальної забудови, доріг, щоб зменшити витрати на будівництво, створити найсприятливіші умови для життя, праці та відпочинку людей і задоволення їх естетичних потреб.

Території, які включені до меж смт Борова для подальшого розвитку представлені з різним функціональним призначенням.

В основному, землі які включаються в межі населеного пункту мають житлове та промислове функціональне призначення.

Упорядкування функціонального зонування території.

В основу функціонально-планувальної організації території селища покладені основні принципи містобудування:

- створення планувальної структури, яка має забезпечити зручні та надійні транспортні зв'язки з місцями праці, проживання та відпочинку;

- раціональне використання земель;

- концентрація виробничих підприємств, складських та інших об'єктів у виробничих групах;

- оздоровлення навколишнього середовища.

В структурному відношенні територія селища складається з житлових кварталів садибної забудови, території багатоквартирної забудови, громадської забудови, виробничих та комунально-складських підприємств, а також зелених зон.

На основі проведеного комплексного містобудівного аналізу території смт Борова містобудівною документацією, як одним з основних напрямків розвитку населеного пункту, передбачається упорядкування функціональних зон – сельбищних, виробничих, природно-ландшафтних та сільськогосподарських.

Головною вулицею селища залишається вулиця Миру.

Житлова зона формується з існуючих і перспективних житлових територій.

Нове будівництво передбачається здійснювати на вільних від забудови територіях, а також за рахунок упорядкування існуючої забудови.

На довгостроковий період території нової житлової забудови сформовані кварталами садибної забудови, кварталами багатоквартирної житлової забудови та поодинокими будівлями багатоквартирної житлової забудови.

Виробничі території розміщуються в історично сформованих виробничих зонах.

Для дотримання санітарно-захисних зон, кладовища в населеному пункті на перший етап реалізації генерального плану планується закрити, що дасть змогу зменшити СЗЗ до 50 метрів та витримати нормативну відстань до житлової забудови.

Громадський центр.

Громадські центри в населеному пункті передбачається розвивати на місці існуюих вздовж вул. Центральні та вул. Гагаріна.

Громадський центр селища розглядається генеральним планом як багатофункціональна планувальна структура з: закладами торгово-комерційного призначення, культурно-побутового, медичного обслуговування та культову споруду для забезпечення духовних та соціокультурних потреб населення, а також житлову забудову.

В смт Борова на довгостроковий період містобудівною документацією передбачається реконструкція та використання за прямим призначенням всі існуючі заклади культурно-побутового призначення: всі ЗОШ І-ІІІ ст., дитячі навчальні заклади, лікарню зі стаціонаром, магазини різного призначення, будівлі комерції, спортивний комплекс та музичну школу, культову будівлю.

Обсяги будівництва, потужність підприємств обслуговування визначено в таблиці на підставі вимог ДБН Б.2.2-12:2019.

Таблиця 5.

| № п/п | Назва установи та підприємств обслуговування | Одиниці виміру | За проектом |  | Розрахунковий період |  | Необхідна площа територій |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Місткість | Об’єктів | Норма на тис. осіб | Необхідно по нормі |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Установи освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дитячі дошкільні установи | дітей | 580 | 3 | 85% | 601*85/100 = 511 | Загальна площа 2,1 га |
| 2. | Загальноосвітні школи | дітей | 1386 | 2 | 100% | 1161 | Загальна площа 3,1 га |
| 3. | Позашкільні установи | учнів | 200 | 2 | 15,3% | 178 | За завданням на проектування |
| Установи охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | КЗОЗ Борівська районна центральна лікарня | Відвідувань за зміну | 350 | 1 | 24 | 250 | 1,5 га |
| 5. | Аптека | об’єкт | - | 3 | 3 | 3 | Вбудовані |
| Фізкультурно-спортивні |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Спортивний комплекс | кількість | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 га |
|  | Спортивні території | га | 1,6 | 2 |  | 1,6 | 1,6 га |
| Установи культури і мистецтва |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Клубні установи та центри дозвілля | місць | 846 | 2 |  |  | За завданням |
| 8. | Бібліотека | Тис. одиниць збереження/ чит.місць |  | 3 |  |  |  |
| 9. | Культові споруди | об’єкт | 1 | 1 | 1 | 1 | За завданням |
| Підприємства торгівлі |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Магазини, всього з них: | м2 торгової площі | 2930 | 11 | 250 |  | 7,30 га |
|  | -продовольчих товарів |  | 280 |  | 85 |  |  |
|  | -промислових товарів |  | 450 |  | 165 |  |  |
|  | -змішаного призначення |  | 2200 | 53 | 35 |  |  |
|  | -ринкові комплекси | м2 торгової площі | 7000 | 1 |  |  |  |
| 11. | Підприємства громадського харчування | місць | 343 | 7 | 30 | 290 |  |
| 12. | Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | - | 4 | - | - |  |
| 13. | Бані (сауни) | помивач. місць | - | 2 | - | - |  |
| Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Організації та установи управління, центри адміністративних послуг | об’єкт | 18 | 18 | 18 | 18 | За завданням |
| 15. | Відділення зв’язку | об’єкт | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| 16. | Відділення і філії банківських установ | об’єкт | 5 | 5 |  |  | Вбудована |
| 17. | Борівський районний суд | об'єкт | 1 | 1 |  |  |  |
| 18. | Відділення поліції | об'єкт | 1 | 1 |  |  |  |
| Установи житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Пожежне депо | автомобіль | 6 | 5 | 1 | 2 |  |
| 20. | Громадські вбиральні | приладів |  |  |  |  | В об’єктах обслуговування |
| 21. | Кладовища традиційного поховання | га | 15,52 | 3 | 0,24 -0,35 | 3,5 | В межах населеного пункту |
| 22. | Готелі | місць | - | - | - | - |  |

Конкретизація об’єктів обслуговування і уточнення їх розміщення, буде визначатися на наступних стадіях проектування при розробки детального плану територій. Правовий режим земель визначається виходячи з їх приналежності до тієї чи іншої категорії і дозволеного використання відповідно до законодавства.

Переважна більшість установ управління і культурно-побутового обслуговування на сьогодні сконцентрована в історичному центрі селища.

Враховуючи радіуси обслуговування населення установами культурно-побутового обслуговування, проектним рішенням на територіях нової та вже існуючої житлової забудови передбачається розмістити необхідні об’єкти обслуговування.

Проектом передбачається визначення резервних територій громадського призначення для розміщення закладів побутового і соціального обслуговування.

Ділянки громадських центрів мають зручні транспортні та пішохідні зв’язки з існуючою забудовою.

Державними будівельними нормами розміщення і розрахунок місткості культових споруд визначаються під впливом кількох факторів: існування та чисельності релігійної громади; забезпечення умов постійної діяльності потрібного штату з представників духовенства; характеру релігійно-культурологічних та історичних традицій населеного пункту. Прийняті рішення належить погоджувати у територіальних органах адміністративного управління відповідних конфесій. Для забезпечення духовних та соціокультурних потреб населення в смт Борова діє культова споруда  Храм Різдва Пресвятої Богородиці. Храм розташовується в центральній частині населеного пункту по вул. Затишна, 21.

Мережі культурно-просвітніх та спортивних закладів формуються на міжсельбищній основі в межах адміністративних районів, яким і є смт Борова з урахуванням розвитку транспортних зв'язків між населеними пунктами.

До культурно-просвітніх установ, які знаходяться на території населеного пункту             смт Борова відносяться:

- Борівський районний будинок культури;

- Борівський міський будинок культури;

- 3 бібліотеки;

Заклади освіти.

Відповідними державними будівельними нормами передбачено проведення розрахунку мережі дитячих дошкільних закладів, за одним із варіантів організації обслуговування, а саме:

- один заклад на один населений пункт;

- один заклад на групу населених пунктів;

- кілька закладів у населеному пункті, на основі статистичних даних про кількість дітей дошкільного віку по групах:

- до 3 років;

- від 3 до 5 років;

- 6 років.

В якості окремої вимоги передбачена необхідність розміщення дошкільних закладів у кожному сільському населеному пункті, де є 12 і більше дітей дошкільного віку. Одночасно, для обслуговування сіл з меншою кількістю дітей передбачаються місця в дитячих яслах-садках в найближчих, більш великих селищах, і організовується підвіз дітей спеціальним транспортом.

Загальна чисельність дітей в структурі населення селища на розрахунковий період за генеральним планом складе 1762 чол., з них дітей шкільного віку – 1161 чол., дітей дошкільного віку – 601 чол.

В даний час в населеному пункті смт Борова функціонують - два дошкільних навчальних заклади (ясла-садок) та дві ЗОШ І-ІІІ ст. :

- Борівський ДНЗ (ясла-садок) № 1 Борівської селищної ради Борівського району Харківської області. Наявна кількість дітей в закладі – 97, місткість закладу становить - 100 місць. Кількість працівників ДНЗ – 26, площа території – 0,95 га. Дошкільний навчальний заклад розташований в двоповерховій будівлі в центральній частині населеного пункту, по вул. Поштова 4. Будівля знаходиться в умовно задовільному стані.

- Борівський ДНЗ (ясла-садок) №3 "Золота рибка" Борівської селищної ради Борівського району Харківської області. Наявна кількість дітей в закладі – 128, місткість закладу становить - 130 місць. Кількість працівників ДНЗ – 41, площа території – 0,5 га. Дошкільний навчальний заклад розташований в двоповерховій будівлі в центральній частині населеного пункту, по вул. 14 квартал 12а.

- ООЗ «Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В. С. Колісника». Наявна кількість учнів в навчальному закладі – 828 учнів, проектна місткість навчального закладу – 1190 місць. Кількість працівників ЗОШ – 65, площа території – 2,0 га. Навчальний заклад розташований в дво-трьох поверховій будівлі в центральній частині населеного пункту, по вул. Миру.

- Борівської ЗОШ І-ІІ ст. №2 філії ООЗ «Борівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Борівської районної ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу В. С. Колісника». Наявна кількість учнів в навчальному закладі – 66 учнів, проектна місткість навчального закладу – 196 місць. Кількість працівників ЗОШ – 21, площа території – 1,1 га. Навчальний заклад розташований в двоповерховій будівлі в північній частині населеного пункту, по вул. Гагаріна, 49.

Розрахункова потреба у місцях дошкільних навчальних установ (при нормативі забезпеченості дітей дошкільними установами у межах 85%), складає: 601*85\100=511 місць.

Згідно нормам додатку Е.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» місткість існуючих ДНЗ не достатня для розрахункової кількості дітей дошкільного віку в населеному пункті.

Проектним рішенням за генеральним планом прийнято рішення по розширенню території ДНЗ №1 з включенням території колишнього ДНЗ №2 та реконструкцію будівлі ДНЗ №2 з місткістю закладу  на 350 чол.

Загальна місткість Борівських Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 1386 місць. Таким чином, розрахункова потреба (при нормативі забезпеченості у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів – 100%) складає 1161 учнівське місце. Тобто можливо зазначити, що існуючі школи в змозі в повному обсязі вмістить проектну кількість учнів на перспективу.

В Україні в умовах значного демографічного спаду, мережа шкіл скорочувалася значно повільніше, ніж кількість учнів, які навчаються в школах. Але для сталого розвитку                           смт Борова та прилеглих населених пунктів  існування навчальних закладів згідно до позиції Міністерства освіти і науки полягає в тому, що укрупнення шкіл може відбуватися лише за умови гарантування підвезення дітей до школи, тобто розвиток  програми «Шкільний автобус».

Споруди культового призначення.

Державними будівельними нормами розміщення і розрахунок місткості культових споруд визначаються під впливом кількох факторів: існування та чисельності релігійної громади; забезпечення умов постійної діяльності потрібного штату з представників духовенства; характеру релігійно-культурологічних та історичних традицій населеного пункту. Прийняті рішення належить погоджувати у територіальних органах адміністративного управління відповідних конфесій.

Для забезпечення духовних та соціокультурних потреб населення в смт Борова функціонує культова споруда Храм Різдва Пресвятої Богородиці. Храм розташовується в центральній частині населеного пункту по вул. вул. Затишна, 21. Кількість парафіян – 50 чоловік. Численність працівників – 3 з яких: священнослужителі – 1, обслуговуючий персонал – 2.

Територія яка відводить під культову забудову – 0,15 га.

Підприємства та заклади роздрібної торгівлі, громадського харчування

Державними будівельними нормами передбачено, що торговельне обслуговування в сільській місцевості здійснюється торговельними підприємствами і складається із таких основних груп:

- підприємства комплексного характеру у складі кількох магазинів, а також об'єкти громадського харчування  та побутового обслуговування (торговельні центри);

- універсальні, спеціалізовані магазини, а також підприємства торгівлі товарами повсякденного попиту.

Крім того, встановлені вимоги, відповідно до яких, мережа роздрібних торговельних підприємств формується з урахуванням часової доступності окремих підприємств і центрів різного функціонального призначення. Заклади торгівлі обслуговують населення, яке проживає в межах 25-30-хвилинної пішохідної доступності, на відстані близько 2 км.

Існуючі підприємства роздрібної торгівлі в смт Борова представлені виключно приватними закладами торгівельного обслуговування, магазини, кіоски і торгівельні павільйони.

Загальна кількість торгівельних об’єктів та закладів громадського харчування - 71, з них:

- 8 продовольчих магазинів;

- 3 промтоварних магазини;

- 53 змішаного призначення;

- 7 закладів громадського харчування (Кафе «Юність», кафе «Асторія», кафе «Валентина», кафе «Сальвадор», кафе «По домашньому», кафе «Зима-лето», кафе «Асорті).

На час розроблення містобудівної документації офіційні ринки на території селища відсутні. Але є місце стихійного розміщення ринку в центрі населеного пункту по вул. Центральній.

Генерального плану пропонується відведення території під проектний ринок, запропонована ділянка розташована неподалеку від промислових підприємств та кварталу багатоквартирної житлової забудови в центральній частині населеного пункту по                     вул. Привокзальна.

Орієнтовна площа зазначеного проектованого ринку складає 0,7 га.

Зазначені вище торгівельні підприємства розташовані головним чином в громадському центрі селища і в цілому охоплюють населення, яке проживає в межах 25-30-хвилинної пішохідної доступності.

Поряд з цим існує необхідність їх розповсюдження у вигляді малих архітектурних форм по території селища, в тому числі і з метою забезпечення проектованої житлової забудови.

Лікувально-профілактичні заклади.

Основною ланкою мережі сільських медичних закладів є центральна районна лікарня з поліклінікою та санітарно-епідеміологічною станцією. Крім того, сільські мешканці одержують медичну допомогу в обласних лікарнях з консультаційними поліклініками, а також у спеціалізованих міських лікарнях і диспансерах.

З метою забезпечення населення медико-санітарною допомогою, в населеному пункті функціонує КЗОЗ Борівська районна центральна лікарня (зі стаціонаром), яка приймає пацієнтів зі всього району. Кількість працівників: медичний персонал – 160; обслуговуючий персонал - 27. Заклад знаходиться в центральній частині населеного пункту по вул. Миру, 34.

З метою забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою, в населеному пункті функціонує станція швидкої допомоги, яка знаходиться на території вищезазначеної лікарні.

В смт Борова існує 3 аптеки, які розташовані, переважно в центральній частині населеного пункту.

Територіальний потенціал, стан будівель, якісний та кількісний склад обладнання та кількість ліжко-місць закладів охорони здоров’я на даний час відповідають сучасним вимогам та потребам. Даним генпланом не передбачається розміщення нових лікувальних закладів.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи, підприємства зв’язку.

До організацій та установ управління на території смт Борова відноситься:

- Борівська селищна рада;

- Борівська районна державна адміністрація;

- Борівське районне відділення зв'язку і телекомунікацій;

- Борівський відділ обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України у Харківській області;

- Управління агропромислового розвитку Борівської районної державної адміністрації  Харківської області;

- Управління державної казначейської служби у Борівському районі;

- Управління Держпродспоживслужби в Борівському районі.

Селищна рада розміщена в двоповерховій будівлі районного Будинку культури. Сама будівля розміщення в центральній частині населеного пункту по вул. Центральній. Будівля знаходиться в умовно задовільному технічному стані.  Усі організації та установи управління розміщені, переважно, в громадському центрі населеного пункту, декілька установ  розміщені на розрізнених територіях в південній частині населеного пункту. Будівлі установ та організацій на території смт Борова знаходяться в умовно задовільному стані.

До кредитно-фінансових установ, які знаходяться на території смт Борова відноситься:

- Борівське відділення АТ «МЕГАБАНК»;

- Борівське АТ «Райффайзен банк Аваль»;

- Борівське відділення АТКБ «Приватбанк»

- Територіально-відокремлене безбалансове відділення (ТВБВ) №10020/0506 філії – Харківського обласного управління ПАТ « Державний ощадний банк України».

Всі установи розташовані в центральній частині населеного пункту, громадському центрі смт Борова, будівлі знаходиться в умовно задовільному технічному стані та мають зручні транспортні та пішохідні зв’язки з існуючою забудовою.

Підприємства зв’язку в населеному пункті представлені Борівським відділенням «Укрпошта» та відділенням ПАТ "Укртелеком. Також в населеному пункті існує відділення «Нової пошти» в центральній частині населеного пункту по провулку Сонячному.

Територія житлової забудови.

Подальший розвиток сельбищних територій передбачається на вільних від забудови територіях населеного пункту, розвиток житлової території в межах населеного пункту обмежено наявними природоохоронними територіями - прибережно-захисні смуги, протипожежні зони від хвойного лісу.

Проектним рішенням за генеральним планом подальший розвиток житлової забудови в населеному пункті буде представлено новими ділянками садибною забудовою.

Розвиток житлової забудови передбачається, в основному, шляхом формування цілісних груп кварталів, а також шляхом вибіркової забудови окремих ділянок в середині існуючих кварталів. Садибна забудова розміщується на вільних від забудови територіях, які використовуються, переважно, під городи, або вкриті неупорядкованими зеленими насадженнями. Під території житлової садибної забудови частково передбачені ділянки вздовж існуючих вулиць де відсутня житлова забудова (ущільнення ряду існуючої забудови) з метою завершення архітектурного ансамблю забудови. Території багатоквартирної забудови представлені існуючими кварталами багатоквартирної забудови та поодинокими будівлями.

Проектним рішенням генерального плану пропонується виділення 190 ділянок під житлову садибну забудову.

Під нову житлову забудову використовуються території не залучені у містобудівній діяльності – землі сільськогосподарського призначення та території що підлягають повторному освоєнню ( занедбані присадибні ділянки тощо). Для нової житлової забудови пропонується наступна типологія житлового фонду:

- садибна забудова з веденням підсобного господарства – житлові зони з ділянками до 0,15 га, забудовані індивідуальними житловими будинками в 1-3 поверхи на 1 сім’ю загальною площею 50-100 м2  і більше.

Загальна кількість присадибних ділянок в населеному пункті складатиме:

1805+190 = 1995 (садиб)

Зберігається тенденція старіння житлового фонду, який здебільшого перебуває в незадовільному технічному стані. Житлові будинки збудовані понад 15 років тому, мають недостатню комфортність, низьку енергоефективність та потребують вирішення проблеми капітального ремонту (реконструкції) житла із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій. Всі житлові будівлі населеного пункту відносяться до ІІ-ІІІ ступеня вогнестійкості.

Жителі житлових будівель на присадибних ділянках в західній частині населеного пункту, які примикають до лісовкритих території Куп’янського лісгоспу та потрапляють в охорону зону від хвойного лісу, після закінчення експлуатаційного строку житлових будівель повинні бути відселені.

На перспективу за генеральним планом не планується будівництва нової багатоквартирної забудови. Тобто всі 49 існуючих багатоквартирних будівель планується забезпечити відповідним благоустроєм, автомобільними проїздами та інженерним забезпеченням у відповідності до діючого законодавства.

На територіях, які знаходяться в межах планувальних обмежень розміщення нової житлової забудови не допускається.

Конкретизація об’єктів житлової і громадської забудови і уточнення їх розміщення, буде визначатися на наступних стадіях проектування (при розробці детального плану території).

Рекреаційна територія. Благоустрій та озеленення.

З урахуванням природного оточення в планувальній організації селища пропонуються наступні заходи по розвитку і удосконаленню рекреаційних територій:

- створення рекреаційних територій навколо річки Борова з улаштуванням благоустрою території та місць відпочинку населення;

- удосконалення рівня озеленення та благоустрою існуючих на території населеного пункту рекреаційних територій (озеленення парків, територій активного відпочинку, адміністративних та громадських закладів, вулиць, тощо);

- поліпшення рівню озеленення та благоустрою існуючих на території населеного пункту рекреаційних територій обмеженого користування (при навчально-виховному комплексі, дитячому садку, будинку культури, в житлових кварталах, тощо).

Головним завданням озеленення територій є благоустрій і створення сприятливих умов для відпочинку населення у безпосередній близькості від житла, покращення загального стіл та дитячих садків).

Окрім того, при проведенні забудови, реконструкції та благоустрою території необхідна організація зелених насаджень обмеженого користування на території установ обслуговування та інших об'єктів, а також зелених насаджень спеціального призначення вздовж вулиць, проїздів і тротуарів та благоустрій і озеленення територій санітарно-захисних зон.

Враховуючи багатогранну корисну функцію зелених насаджень, роботи з озеленення, благоустрою мають проводиться на належному рівні, значна увага має приділятися озелененню за межами ділянок різного функціонального призначення.

Зелені насадження спеціального призначення висаджуються в прибережних захисних смугах та в санітарно-захисних зонах від виробничих територій, на території виробничих підприємств, вздовж ПЛ високої напруги, на вулицях.

Для формування та завершення архітектурно ансамблю забудови села проектним рішенням передбачається встановлення малих архітектурних форм, облаштування території, її благоустрій та озеленення.

В громадських центрах та територіях загального користування встановлюються лави для відпочинку, вази з квітами, урни, світильники паркового типу. Територія перед громадськими будівлями озеленюється та облаштовується.

Розвиток комплексної системи озеленення території населеного пункту заплановано з метою оздоровлення повітряного середовища, охорони водойм від забруднення, охорони ґрунтів від процесу ерозії.

Під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів благоустрою обов’язково необхідно передбачати створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40:2018. Параметри зон, просторів і елементів будівель і приміщень для маломобільних груп населення треба приймати згідно з ДБН В.2.2-9:2018.

Проектування та реконструкцію цивільних (житлових та громадських) будинків і споруд з урахуванням потреб людей, які відносяться маломобільних груп населення, функціонально планувальні елементи споруд, їх земельні ділянки, а також вхідні вузли (входи та вестибюльна група приміщень), комунікації, шляхи евакуації, приміщення (зони) проживання, обслуговування, а також їх інформаційне та інженерне обладнання треба здійснювати згідно з ДБН В.2.2-40:2018.

Комунальні території.

Установи житлово-комунального господарства в населеному пункті представлені:

- Борівське КВКП, розташоване по вул. Миру, 76;

- Борівське комунальне підприємство «Теплові мережі» , розташоване по              вул. Поштова, 3;

- Борівське комунальне підприємство житлово-комунального господарства, розташоване по вул. Миру.

До територій комунального призначення населеного пункту відносяться:

- Території установ житлово-комунального господарства;

- Території свердловин та групового водозабору;

- Території під розміщення каналізаційних насосних станцій (КНС);

- Території котельнь централізованого теплопостачання;

- Території під розміщеними ГРП;

- Території кладовищ;

- Території пожежного депо.

В населеному пункті наявні  2 діючі кладовища та 1 закрите кладовище традиційного захоронення.

Кладовища розміщені з порушенням санітарних вимог - не витримано санітарно-захисну зону до житлової забудови. Частина житлової забудови населеного пункту знаходиться на відстані менше ніж 300 м від меж існуючих кладовищ, що суперечить вимогам санітарних норм. Облаштування та утримання кладовищ повинно здійснюватися згідно з СанПіН 2.2.2 028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування, утримання кладовищ в населених пунктах України».

З метою дотримання санітарних норм проектом пропонується:

- закриття кладовищ, які розташовано в межах житлової забудови без дотримання санітарно-захисних розривів до неї. Це дасть змогу зменшити санітарно-захисну зону до 50м.;

- розміщення проектованої території кладовища в північній частині населеного пункту за межами сельбищної зони з дотримання нормативної 300 метрової  відстані до меж житлової забудови;

- створення умов для утримання та упорядкування кладовищ згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України», які відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», обов'язкові для виконання органами державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Відповідно до державних норм, кладовища розміщуються за межами сельбищної території з розрахунку - 0,24 га на 1 тис. жителів (додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій») з обов'язковим улаштуванням під'їздів з твердим покриттям і санітарно-захисної зони розміром 300 м. Виходячи з перспективної кількості населення мінімальна необхідна площа ділянки під кладовище буде становити:

(9300х 0,24) / 1000 = 2,23 га

Орієнтовна площа ділянки яка відводиться під проектне кладовище становить 2,4 га, що є нормативною виходячи перспективного розвитку населеного пункту.

Відведення земельної ділянки під територію проектованого кладовища, а також питання зменшення санітарно-захисних зон існуючого кладовища, що закривається, підлягає обов'язковому погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства.

Населений пункт смт борова знаходиться в районі виїзду пожежно-рятувального підрозділу – 60-ДПРЧ. Згідно з районним планом залучення сил і засобів виїжджає відділення на пожежно-рятувальному автомобілі 60-ДПРЧ.

Усі пожежно-рятувальні автомобілі ДПРЧ-20 оснащені необхідним рятувальним обладнанням в повному обсязі відповідно норм належності.

Нормативний радіус обслуговування ДПРЧ-20 не відповідає державним нормам з досяжністю по дорогам з твердим покриттям до житлової забудови – 3 км, промислових територій – 2 км.

Таким чином існує необхідність створення в смт Борова додаткових нормативно необхідних пожежних депо (постів). Вимогами державних будівельних норм передбачено наявність пожежного депо з розрахунку 1 автомобіль на 4 тисячі жителів в населених пунктах з населенням від 8 до 20 тисяч осіб відповідно до таб. 15.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». При цьому, передбачено що досяжність обслуговування пожежних депо необхідно приймати до житлової забудови – 3 км, промислових територій –  2 км.

Генеральним планом, для вирішення питання з нормативною досяжності пожежних депо, планується створення ще 4 пожежних для вирішення проблеми з забезпеченням нормативної кількості пожежних постів та радіусу їх досяжності. Під пожежні пости відводиться територія згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» – 0,3 -  0,6 га.

Виробничо-складські території.

Виробнича зона села – складається переважно з:

- сільськогосподарських підприємств;

- фермерських господарств.

Формування промислових сільськогосподарських територій передбачено з урахуванням санітарно-захисних зон за рахунок включення в проектовані межі населеного пункту існуючих підприємств та на територіях, що на цей час не використовуються, а саме:

- ФОП Кириченко, с/г двір для зберігання с/г продукції – площа території 1,76 га., відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173 санітарно-захисна зона від с/г двору для зберігання с/г продукції становить – 50 м.;

- Фермерське господарство "Джерело", с/г двір для зберігання с/г продукції – площа території 5,94 га., відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173 санітарно-захисна зона від с/г двору для зберігання с/г продукції становить – 50 м.;

- Фермерське господарство "Янтар", с/г двір для зберігання с/г продукції – площа території 5,58 га., відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173 санітарно-захисна зона від с/г двору для зберігання с/г продукції становить – 50 м.;

- Фермерське господарство "Добробут", с/г двір для зберігання с/г продукції – площа 4,82  га., відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173 санітарно-захисна зона від с/г двору для зберігання с/г продукції становить – 50 м.;

- Фермерське господарство "Десна", с/г двір для зберігання с/г продукції – площа території 1,77 га., відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173 санітарно-захисна зона від с/г двору для зберігання с/г продукції становить – 50 м.;

- С/г двори для зберігання с/г продукції (11 шт.) – сумарна площа території 18,25 га., відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173 санітарно-захисна зона від с/г двору для зберігання с/г продукції становить – 50 м. Їх розміщення з санітарно-захисною зоною наведено на графічній частині до генерального плану;

- Ферма великої рогатої худоби на 50 голів – площа території 0,44 га., відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173 санітарно-захисна зона від с/г двору для зберігання с/г продукції становить – 75 м.;

- С/г двір з авто-тракторною бригадою – площа території 5,44 га., відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173 санітарно-захисна зона від с/г двору для зберігання с/г продукції становить – 100 м.;

- Свиноферма на 100 голів по вул. Підлиманська – площа території 3,11 га., відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173 санітарно-захисна зона від с/г двору для зберігання с/г продукції становить – 150 м.;

- Свиноферма на 75 голів по вул. Підлісна – площа території 1,94 га., відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173 санітарно-захисна зона від с/г двору для зберігання с/г продукції становить – 150 м.

За генеральним планом відводяться території для перспективного освоєння під с/г промисловість – загальна площа існуючої та проектної території в межах населеного пункту буде становити – 109,05 га. Місце їх розміщення, їх вид та клас за санітарними нормами з СЗЗ від них наведено на графічній частині до генерального плану арк. ГП-4.

Організацію санітарно-захисних зон для с/г підприємств та об'єктів здійснюються відповідно до вимог, встановлених ДСП-173-96 (держані санітарні правила планування та забудови населених пунктів). З боку сельбищної  території  передбачається смуга дерево-чагарникових насаджень шириною – 20 м. Площа озеленення СЗЗ від с/г підприємств зі сторони житлових присадибних ділянок від ширини СЗ зони в межах території населеного пункту складає – 61%.

3. Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту.

Згідно адміністративно територіального поділу Борівського району площа населеного пункту складає 1264,5 га.

Існуюча межа смт Борова прийнята згідно з оновленою електронною картографічною основою, наданою замовником у цифровій формі, розробленою з використанням ГІС-технологій Digitals, у державній геодезичній системі координат 1963 р., що математично пов’язана з системою координат УСК-2000.

В селищну межу включаються наступні території:

1. Північна частина – території присадибних ділянок під житлову забудову, території городів, неупорядкованих зелених насаджень, території сільськогосподарського призначення, території фермерських господарств, території с/г промисловості;

2. Південна частина – території сільськогосподарського призначення, території городів, неупорядкованих зелених насаджень території фермерських господарств, території с/г промисловості;

3. Західна частина – території неупорядкованих зелених насаджень, території сільськогосподарського призначення, території фермерських господарств, території с/г промисловості;

4. Східна частина – території городів, неупорядкованих зелених насаджень, території сільськогосподарського призначення;

Генеральним планом передбачено включення нових територій з корегуванням меж населеного пункту, внаслідок чого площа села в проектних межах складатиме 1526,5га.

В результаті зміни меж земель населеного пункту збільшується площа села на 262,0 га відносно існуючої землевпорядної документації Проекту встановлення меж сільських населених пунктів Борівської селищної ради Борівського району Харківської області, виконаний Харківським філіалом «УКРНИИЗЕМПРОЕКТ» в 1992 р.

Орієнтовні межі населеного пункту показані на графічній частині до генгерального плану.

При проектуванні межі населеного пункту смт Борова були враховані дані:

- матеріали містобудівного і земельного кадастрів;

- стратегії прогнози і програми економічного, демографічного, екологічного та соціального розвитку:

- схема інвентаризації земель, технічні документації із землеустрою, проекти відведення земельних ділянок.

Проектні межі населеного пункту розроблялися в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Включення земельних ділянок у межі селища не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками.

Після затвердження генерального плану, пропозиції по коригуванню межі селища повинні бути покладені в основу розробки необхідної землевпорядної документації з наступним затвердженням її в установленому порядку.

4. Розрахункові показники та заходи щодо розвитку вулично-дорожньої мережі.

Проектні заходи щодо розвитку транспортної інфраструктури смт Борова намічені виходячи із проектних рішень щодо розвитку житлової та громадської забудови селища. Прийнято до уваги деякі позиції попереднього Генерального плану, поточні плани будівництва, діючі програми розвитку тощо.

Через територію селища з півночі на південь проходить залізнична колія Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця". На теритрії населеного пункту смт Борова розміщено залізничний вокзал «Переддонбасівська» та ЗП 34 км.

Проектні рішення базуються на діючих нормативах ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Планувальна структура вуличної мережі в селищі запроектована у вигляді єдиної системи з урахуванням функціонального призначення окремих вулиць і доріг, інтенсивності транспортного, пішохідного і велосипедного руху, архітектурно-планувальної організації території і характеру забудови, вимог охорони навколишнього середовища, існуючих магістральних інженерних мереж і забезпечує:

- зручні зв’язки сельбищної зони з виробничою зоною, комунальними територіями і зоною відпочинку;

- необхідні швидкості руху;

- безпеки руху пішоходів і транспортних засобів.

Червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

Напрям та трасування вулиць прийнято у відповідності з основною концепцією генерального плану селища – максимальним збереженням існуючої вулично-дорожньої мережі з приведенням параметрів елементів вулиць до нормативних показників. Кілька прокладених нових ділянок вулиць на генеральному плані є скоріше фіксація в червоних лініях існуючих проїздів та проходів як вулиці. Такий підхід дозволить досить легко вирішити у новому генплані питання відведення поверхневих вод за існуючою системою, яка є достатньо ефективною, і водночас запобігти витрат на додаткові заходи по вертикальному плануванню та інженерній підготовці території.

Ширина вулиць в червоних лініях уточнювалася з урахуванням пропозицій що до генплану та розміщення існуючої забудови, а також перспективної забудови селища. Ширина в червоних лініях існуючих вулиць і проїздів фактично сформована існуючою забудовою.

Проектом передбачається:

- улаштування бетонного, асфальтобетонного та інших видів твердого покриття на всіх вулицях, що досі його не мають;

- реконструкція і модернізація існуючої мережі вулиць та доріг селища та будівництво вуличної мережі в районах формування нової житлової і виробничої забудови. Загальна довжина вулиць на розрахунковий етап (2038р.) становитиме, орієнтовно – 76,53 км, щільність мережі вулиць досягне показника – 6,05 км/км2;

- по території смт Борова проходить дорога загального користування державного значення Р79 - /М-18/ - Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – контрольно-пропускний пункт «Піски» , ІІІ категорії. Оскільки цей автошлях користується невеликим  попитом, в середньому за годину по ньому проїжджають близько 100-200 автомобілів, винесення його за межі населеного пункту, що вимагає п. 5.25 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затв. наказом МОЗ України від 19.06.1996 № 173 не є доцільним. Житлова забудова розташована на відстані, приблизно, 25 м від бровки земляного полотна автомобільної дороги, що не відповідає вимогам п. 5.25 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затв. наказом МОЗ України від 19.06.1996 № 173 тобто, ця відстань повинна становити 100 м. Для зменшення цієї відстані генеральним планом пропонується:

- укладання дорожнього полотна покращеної якості для зменшення акустичного навантаження на житлову забудову;

- улаштування десяти метрової полоси зелених насаджень (3-6 рядів густих деревно-чагарникових насаджень) для забезпечення захисту населення від шуму, пилу, вихлопних газів, покращення мікроклімату (підвищення вологості, створення тіні);

- у місцях де вище названими засобами акустичне навантаження перевищує допустиме, влаштовуються прозорі шумопоглинаючих екранів.

- вздовж пішохідних доріжок рекреаційної території для людей похилого віку та інвалідів на кріслах-колясках і людей з обмеженими можливостями влаштовуються майданчики для відпочинку через кожні 300 м.

Розрахункова швидкість транспорту по вулицях, проїздах, під’їздах в межах населеного пункту прийнята 30-40 км/год, по магістральній вулиці – 50 км/год.

Рух транспортних засобів по вулицях регулюється за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць та проїздів.

В місцях пішохідних переходів на покриття проїзної частини наноситься розмітка типу «зебра» і встановлюються відповідні дорожні знаки, при цьому необхідне обладнання перехресть пандусами-з'їздами для проїзду інвалідних колясок до відповідних установ охорони здоров'я, соціального забезпечення, торгівлі, спорту, фізкультури тощо.

Для підвищення безпеки руху в нічні години на вулицях запроектовано освітлення світильниками.

В місцях скупчення пішоходів (біля школи, дитсадка) для уникнення небезпечних ситуацій встановлюються огорожі типу «турнікет».

Влаштування гаражів для автомобілів, що належать громадянам, які мешкають в житлових будинках присадибного типу, необхідно передбачати, на присадибних ділянках, а для жителів, які мешкають а багатоквартирному гуртожитку - групові гаражі та автостоянки з організацією виїздів з них на вулиці і дороги. Їх слід передбачати на ділянках, віддалених від місць гри дітей та відпочинку дорослих.

Для розміщення гаражів слід використовувати території санітарно-захисних зон промислових і сільськогосподарських підприємств.

Площа забудови і розмір земельної ділянки одноповерхових гаражів та автостоянок без зовнішніх під'їздів та захисного озеленення приймаються відповідно 25 і 35 кв.м на одне машино-місце.

5. Інженерне забезпечення. Розрахункові показники та заходи щодо розвитку інженерної інфраструктури.

Водопостачання.

На час складання проекту в межах селища централізована мережа представлена частково, населення садибної забудови користується шахтними та трубчастими колодязями. Громадські установи, багатоквартирні житлові будівлі та деяка частина жителів які проживають на присадибних ділянок забезпечені централізованою системою водопостачання для забезпечення власних потреб.

На розрахунковий етап містобудівною документацією передбачається централізована система водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби  проектні території житлової та громадської території смт Борова з введенням водопроводу в кожну будівлю.

В населеному пункті розміщено водозабірну станцію, що знаходиться на балансі Борівського КВКП яка забезпечує та в перспективі буде забезпечувати проектну забудову централізованим водопостачанням житлові та громадські території населеного пункту. Проект на артезіанські свердловини з гідродинамічними розрахунками їх зон санітарної охорони (ЗСО) повинен бути виконаний спеціалізованою організацією.

Об’єми води на господарсько-питне водопостачання смт Борова прийнято згідно з п. 6.1.1 ДБН В.2.5-74:2013.

Існуючі обсяги господарсько-побутового водоспоживання на потреби населення                       смт Борова визначено за формулою:

Qгосп=(qгосп *n/1000)*1,1(м3/добу),

де     qгосп - норматив господарсько-побутового водоспоживання, л/добу;

qгосп приймаємо 150 л/добу для жителів садибної забудови (табл. 1 ДБН В.2.5-74:2013,           дод. А, табл. А.1 ДБН В.2.5-64:2012);

n - розрахункова кількість жителів житлової забудови;

n - приймаємо 6500 жителів на теперішній час;

1,05 – коефіцієнт, що враховує 5% непередбачених витрат на потреби споживачів

(прим. 3, табл. 1 п.6.1.1 ДБН В.2.5-74:2013);

Існуючі розрахункові обсяги господарсько-побутового водоспоживання на потреби населення  смт Борова складуть:

Qгосп = (150*6500/1000)*1,05=1023,75 (м3/добу)

Розрахункові обсяги господарсько-побутового водоспоживання на потреби населення            смт Борова визначено за формулою:

Qгосп=(qгосп *n/1000)*1,1 (м3/добу),

де     qгосп - норматив господарсько-побутового водоспоживання, л/добу;

qгосп приймаємо 150 л/добу для жителів садибної забудови (табл. 1 ДБН В.2.5-74:2013,           дод. А, табл. А.1 ДБН В.2.5-64:2012);

n - розрахункова кількість жителів житлової забудови;

n приймаємо 9800 жителів на розрахунковий період;

1,05 – коефіцієнт, що враховує 5% непередбачених витрат на потреби споживачів

(прим. 3, табл. 1 п.6.1.1 ДБН В.2.5-74:2013);

Розрахункові обсяги господарсько-побутового водоспоживання на потреби населення             смт Борова складуть:

Qгосп = (150*9300/1000)*1,05=1464,75 (м3/добу)

Для подальших розрахунків приймаємо обсяги господарсько-побутового водоспоживання території, що проектується 1465,0 м3/добу.

Поливання території, прилеглої до громадських будівель, здійснюється окремими мережами поливального водопроводу, що можуть використовувати для своїх потреб очищені дощові води. Дані питання розглядаються на наступних стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

Розрахунок мереж поливального водопроводу вирішується на наступних стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

Тобто, існуюча водозабірна станція с потужністю 1500 (м3/добу) в повному обсязі взмозі забезпечить централізованим водопостачання увесь населений пункт на перспективу.

Схему водопостачання прийнято згідно з ДБН В.2.5-74:2013.

Водопостачання на виробничі потреби підприємств здійснюється окремими системами водопроводу з застосуванням водозберігаючих технологій.

На кільцевих водопровідних мережах селища встановлюються пожежні гідранти                      Ø 125мм за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 150 м                  (п. 12.16, ДБН В.2.5-74:2013).

Генеральним планом для забезпечення централізованим водопостачанням усього населеного пункту смт Борова пропонується розміщення водонапірної вежі в північній частині населеного пункту, водонапірну вежу в центральній частині населеного пункту, яка зараз не працює реставрувати та використовувати для забезпечення централізованим водопостачанням східну чатину населеного пункту.

Загальна протяжність мережі водопроводу, орієнтовно, складе – 83,7 км.

Водовідведення.

Сучасна схема водовідведення смт Борова представляє собою змішану систему, тобто на території багатоквартирної житлової забудови, громадського центру та деякі житлові присадибні ділянки охопленні централізованим каналізуванням, більшість жителів на присадибних ділянках використовують локальні системи (вигрібні ями). Централізованою каналізацією охоплено 36% населення селища відповідно до даних наданих Борівським комунальним водопровідно-каналізаційним підприємством.

Розрахункову максимальну добову кількість господарсько-побутових стічних вод від всіх запроектованих та існуючих будівель прийнято рівною розрахунковій максимальній витраті води на господарчо-побутові потреби, тобто 1465,0 м3/добу.

Стічні води від каналізованих об’єктів та забудови відводяться до КНС, а з них на очисні споруди каналізації, розташованих на сході від селища. Очисні споруди каналізації з біологічною очисткою на аеротенках з проектною продуктивністю 1500 м3/добу в повному обсязі в змозі забезпечити очистку стічних вод від смт Борова .

Загальна протяжність мережі централізованого каналізування, орієнтовно, складе –           56,1 км.

Генеральним планом передбачається підключення до централізованої каналізаційної мережа забудованої території населеного пункту де це є доцільним.

Запропоновані заходи:

- подальший розвиток каналізаційних мереж. Планується освоїти території населеного пункту централізованою системою мережі каналізації на 100%;

- реконструкція зношених ділянок мереж каналізації;

- Розміщення території під дві проектні КНС потужністю по 20 м3/год кожна для перекачки стічних вод до очисних споруд. Захисна зона від проектних КНС буде становити 20 м, згідно з додатком №12, «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 р. №173.

- на територіях, які не в змозі буде підключити до централізованої каналізаційної мережі, рекомендується застосувати локальні очисні споруди – комплекси ємностей (септики, тощо), які призначені для очищення побутових, зливових, виробничих стічних вод. Санітарна захисна зона від септику становить 5 м відповідно до  п.17.1.1 таб. 30, прим. 7, ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі і споруди. Основні положення проектування». Подальшим етапом є вивезення рідких відходів спеціалізованим підприємством згідно договору. Місце розміщення септиків для громадської та промислової забудови на графічних матеріалах показано орієнтовно.

Мережа дощової каналізації в населеному пункті відсутня.

Генеральним планом передбачається розроблення принципової схеми організації відведення та очищення дощових та талих вод, яка передбачає влаштування повної окремої системи каналізації з влаштуванням перед випусками стоків очисних споруд дощової каналізації. Передбачається територія під розміщення очисних споруд з впровадженням високоефективних передових технологій по очищенню стоків, що дозволить значно зменшити розміри цих споруд та їх санітарно захисні зони. Схема роботи споруд - звичайна. На очисні споруди через ділильні камери подаються найбільш забруднені порції поверхневого стоку. Після очищення всі умовно чисті дощові води скидаються в водні об’єкти та на ґрунт за межі населеного пункту. Експлуатація, обслуговування і моніторинг таких споруд повинні бути постійними.

Запропоновані заходи:

- будівництво нових головних та магістральних колекторів до яких підключаються колектори із прилеглих вулиць та мікрорайонів;

- будівництво 4 напірних каналізаційних станцій для відведення дощових і талих вод до очисних споруд;

- будівництво очисних споруд дощової каналізації (пропонується розглянути варіант використання очищених стоків на комунальні потреби для поливу зеленних насаджень та миття твердого покриття);

- обладнання дощоприймальних колодязів змінними сміттєутримуючими модулями.

Протяжність напірної мережі дощової каналізації, орієнтовно, складе – 6,0 км., самопливної – 26,9 км.

Для територій промислових, автотранспортних підприємств, комунально-складських зон, автостоянок, гаражів, ринків та інших джерел забруднення, необхідне створення локальних відомчих систем відведення й очищення поверхневих і дощових вод різного ступеня складності в залежності від особливостей функціонального використання територій і водозбірної площі, з максимальною можливістю оборотного використання очищених дощових стоків. В разі неможливості оборотного використання стоків для виробничих потреб або поливу території, вони скидаються до селищної мережі дощової каналізації з подальшим доочищенням на очисних спорудах.

Тепло- і газопостачання.

Опалення та гаряче водопостачання садибних житлових будинків, існуючих та що проектуються, передбачено індивідуально від автономних побутових теплогенераторів, які розміщуються в кухнях або у відокремлених приміщеннях, відповідно до ДБН, та працюють на газовому, твердому паливі або альтернативних видах опалення.

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання громадських будівель та багатоквартирної житлової забудови передбачаються централізоване від котельнь №1 з котлами КВГ 6,5 (2 робочі 1 резервний) на газовому паливі.

Згідно вихідних даних  газифікація смт Борова забезпечена в повному обсязі. Питання газозабезпечення в населеному пункті находиться і підпорядкуванні ТОВ «Харківгаз збут» Куп’янський ВР.

На території населеного пункту існують такі джерела газопостачання:

- Протяжність газової мережі – існуюча 63,7 км, проектна – 4,9, всього газопровуду за генеральним планом – 68,6 км.

- Головні споруди газопостачання – ГРП – 3 шт.

Генеральним планом передбачається підключення до газопостачання проектних житлових присадибних ділянок.

Електропостачання.

Питання електропостачання знаходиться у підпорядкуванні АТ «Харківобленерго» Борівське РВЕ.  Споживачі селища отримують електроенергію по мережам 10, 35 кВ та 0,4 кВ, які виконані повітряними лініями від трансформаторних підстанцій ТП – 35,10/0,4 кВ.

За інформацією селищної ради на території села розташовано 38 ТП та 1 електропідстанція.

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень для потреб смт Борова на розрахунковий строк будівництва для комунально-побутових та господарських споживачів виконується згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» за узагальненими показниками споживання електроенергії. Закладена у містобудівній документації забезпеченість населення селища житловою площею на період існуючого стану та на розрахунковий період передбачає для мешканців більший рівень комфорту, що приведе до збільшення споживання на 1 людину в рік. Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень на період розрахункового строку виконується згідно з таб. 11.4  ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» з врахування досягненого на теперішній час споживання електроенергії та приймається з розрахунку питомої норми, 950 кВт год на 1 мешканця в рік:

9300*950 = 8,835 млн. кВт. Год/Рік

Приймаємо 8,835 млн. кВт. Год/Рік при річній кількості годин використання максимуму навантаження 4100 годин.

Заходи, розроблені генпланом для проектних територій. У зв’язку з  подальшим розвитком населеного пункту, необхідно передбачити реконструкцію та подальший розвиток системи електропостачання з відповідними заходами:

- будівництво трансформаторних підстанцій різної потужності;

- будівництво нових мереж електропостачання.

Розробити проект внутрішньої електричної мережі з урахуванням надання кожному споживачу житлового будинку, що будується, розрахункової потужності для забезпечення електропостачання загальних систем життєдіяльності.

Згідно до вимог п. 11.3.8 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» генеральним планом передбачається  перекладення ЛЕП, які проходять по території с/г підприємств та, які є складовими загальних електричних систем за межі цих підприємств.

Також, генеральним планом пропонується ЛЕП 110 кВ, яка проходить по сельбищній території не витримуючи охоронних зон до житлової садибної забудови прокласти під грунт, що дасть змогу зменшити охоронну зону від ЛЕП 110 кВ.

Санітарна очистка території.

Генеральним планом в смт Борова запланована планова система очистки відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та інших актів законодавства. На розрахунковий період вивезення відходів передбачається одним сміттєвозом 1 раз на добу (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», п. 11.2.1, таб. 11.2).  При нормі сухих відходів – 0,30 т на 1-го мешканця за рік, загальна кількість сміття становить:

Розрахунковий період – 9300  х 0,30 = 2790,0 т/рік.

Площа земельної ділянки сміттєзвалища при нормі 0,05 га на 1000 т відходів на рік складе:

Розрахунковий період – 0,05 х 2,790 = 0,14га.

Періодичне вивезення сміття здійснюється у місця, які погоджені у відповідності до встановленого законодавства. Питання утилізації сміття також в майбутньому може бути вирішено згідно рішень схеми планування територій Борівського району. Вивезення, для утилізації твердих побутових відходів, здійснюється спеціалізованою організацією відповідно до договору на звалище ТПВ за межами населених пунктів на території Борівської селищної ради поблизу смт Борова, яке знаходиться на балансі КП "Житлово-комунальне господарство " Борівської селищної ради, орієнтовна площа ділянки 3,9 га.

6. Заходи з інженерної підготовки та захисту території.

Схема інженерного підготовлення території смт Борова розроблена на основі генерального плану селища та за матеріалами топографічного знімання. Система висот - Балтійська, суцільні горизонталі проведені через 1,0 м.

Схема вертикального планування вулиць намічена в ув’язці з рельєфом місцевості, з існуючою забудовою та існуючим дорожнім покриттям.

Території на яких планується забудова знаходяться вище заплави річки, мають природні ухили поверхні, що забезпечують поверхневий стік у бік заплави.

Проектні мінімальні схили прийняті - 3%, максимальні - 70%.

Поперечні ухили проїзної частини вулиць прийняті - 2%.

На ділянках запланованої і перспективної забудови (в ув’язці з існуючою) необхідно влаштовувати вертикальне планування з метою ліквідації безстічних ділянок та забезпечення нормативних, стосовно водовідведення, ухилів.

Відведення поверхневих вод з територій кварталів індивідуальної забудови пропонується комбінованою системою: відкритою водовідвідною мережею з влаштуванням труб в місцях пересічення їх з вулицями та проїздами та закритою дощовою каналізацією по колекторам до локальних очисних споруд дощової каналізації.

Місце розташування очисних споруд зливової каналізації на с/г підприємстві буде вирішене на наступній стадії проектування при розробці детального плану цієї території.

Покриття для проїзної частини магістральних вулиць, призначених для транспортного зв’язку промислового району з центральною частиною селища та житловими районами – двошарове асфальтове покриття по основі з щебню кам’яних порід на природній піщаній основі.

Для житлових вулиць використовують одношарове асфальтобетонне покриття із щебню кам’яних порід.

По краях проїзної частини запроектовано влаштування бетонних бортових каменів, по краях тротуарів.

Для осушення заболоченої ділянки території біля р. Борова пропонується улаштування системи дренажів.

Території, які потрапляють під підтоплення у весняний період від талих вод р. Борова потребує комплекс заходів по захисту від підтоплення.  Передбачається:

- впровадження комплексного  підходу  до  розв'язання  проблеми ліквідації наслідків підтоплення,  будівництво систем  інженерного захисту  з одночасним виконанням заходів запобіжного характеру,  а саме:   зменшення   втрат   води,    упорядкування    поверхневого водовідводу,    відновлення    функціонування    природних   дрен, раціональне використання підземних вод, у тому числі дренажних.

- захист територіїї від підтоплення проводити методом дренірування, підвищення відміток території, підсипкою території, заглиблення водойм. В садибній забудові необхідна ліквідація поглинаючих колодязів і вигрібних ям на ділянках підтоплення.

7. Пропозиції щодо збереження та охорони пам’яток культурної спадщини, території, що мають статус історико-культурного призначення.

Закон України «Про охорону культурної спадщини», визначає необхідність здійснення охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їх територій та зон охорони для забезпечення збереження схоронності об’єктів.

Згідно даним Департаменту культури і туризму Харківської області та даних наданих замовником – Борівською селищною радою на території смт Борова розташовано:

- пам’яток археології місцевого значення – курганна група (3) (взята на облік рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих віл 25.01.1972р., №61, охор. №499; охоронна зона – 50м. навколо кожного з насипів (рішення виконавчого комітету Харківської обласної ради народних депутатів від 23.01.1984 р., №33);

- пам’яток археології місцевого значення – Два кургани (взята на облік рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих віл 25.01.1972р., №61, охор. №500; охоронна зона – 50м. навколо кожного з насипів (рішення виконавчого комітету Харківської обласної ради народних депутатів від                23.01.1984 р., №33);

- пам’ятка історії місцевого значення – Братська могила (взята на облік рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих №61 від 25.01.1972 р., охоронний №502, охоронну зону не встановлено;

- пам’ятка історії місцевого значення – Пам’ятник Герою Радянського Союзу В. С. Колеснику, взята на облік рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих №61 від 25.01.1972 р., охоронний №519,охоронну зону не встановлено);

- 5 пам’яток археології місцевого значення та 4 об’єкта археологічної спадщини (поселення).

Території пам’яток культурної спадщини – це земельні ділянки пам’ятки в її історичних та природних межах.

На графічній частині, орієнтовно, нанесені місця розміщення об’єктів археологічної спадщини – кургани. Умови і обмеження забудови земельної ділянок повинні відповідати вимогам щодо охорони культурної спадщини відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини». Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт (ч. 1 ст. 37 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»).

Юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України (ст. 22 Закону України «Про охорону археологічної спадщини»).

На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти (ст. 29 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Юридичні та фізичні особи зобов’язані забезпечити збереженість пам’яток на землях, якими вони користуються, та укласти з органами охорони культурної спадщини охоронні договори (ст. 25 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Заборонено змінювати призначення пам’ятки, її частин та елементів, робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні без дозволу органу охорони культурної спадщини (ст. 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт (ч. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та орган місцевого самоврядування, на території якого проводяться земляні роботи (ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

У межах території пам’яток охоронний №519 та №502 встановлюється єдиний режим використання, що відповідає наступним вимогам:

- заборонено змінювати призначення пам’ятки, її частин та елементів, робити написи, позначки на ній, на її території без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини;

- заборонено розміщення на пам’ятках та їх території реклами, рекламних щитів, що не відносяться безпосередньо до пам’ятки, інших споруд, що змінюють візуальне сприйняття пам’ятки та заважають її огляду;

- заборонено проводити ремонтні роботи на пам’ятці, її частині та елементах, на її території без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини;

- дозволяється здійснювати роботи із благоустрою та озеленення території;

- дозволяється прокладання та обслуговування інженерних мереж за умови дотримання трас уже існуючих комунікацій, а також глибини їх залягання;

- допускається проведення туристичних екскурсій;

- забезпечення вільного доступу на територію пам’ятки історії для органу охорони культурної спадщини та його представників.

8. Екологія довкілля та заходи з охорони навколишнього середовища.

Санітарно-захисні та охоронні зони основних виробничих та інших об’єктів.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектним рішенням передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

1) Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- ведення забудови згідно з наміченим проектом функціональним зонуванням;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови (в межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове будівництво, капремонти існуючих житлових будинків з добудовою та перебудовою) і передбачається озеленення смугами зелених насаджень;

- організація та облаштування нових та існуючих виробничих сільськогосподарських підприємств у центральній, північній та південній частині селища із дотриманням СЗЗ розміром 50-100 м;

- дотримання режиму та здійснення благоустрою першого поясу зон санітарної охорони ( зони суворого режиму) свердловин;

- розроблення та впровадження у повному обсязі схеми санітарної очистки населеного пункту;

- організація протишумового озеленення від вуличної мережі на ділянках нового житлового будівництва; на території існуючої забудови вздовж основних автомагістралей - формування озеленення в межах червоних ліній;

- інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття вулиць, доріг.

2) Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

- озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

- озеленення території селища.

3) Заходи, що покращують стан водного басейну:

- визначення прибережних захисних смуг та дотримання режиму господарської діяльності в них (проектні прибережні захисні смуги вказані згідно норм);

- розробка спеціального проекту землеустрою щодо визначення прибережних захисних смуг водних об’єктів селища;

- інженерний благоустрій селища: каналізування, санітарне очищення;

- організація прибережних захисних смуг в межах водоохоронних зон вздовж річок, струмків, ставків та їх озеленення.

Основні техніко-економічні показники

| Ч.ч. | Назва показника | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 15-20 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | Тис. осіб | 6,5 | 9,3 |
| 2 | Територія в межах населеного пункту, всього: | га | 1264,5 | 1526,5 |
|  | у т.ч.: житлової забудови, всього | » | 315,81 | 342,81 |
|  | садибної | » | 298,73 | 325,50 |
|  | блокованої | » | - | - |
|  | багатоквартирної | » | 17,08 | 17,31 |
|  | Громадської забудови, всього | » | 22,03 | 23,78 |
|  | Виробничої, всього | » | 41,59 | 101,84 |
|  | Комунально-складської, всього | » | 16,03 | 18,89 |
|  | Транспортної інфраструктури, всього | » | 76,64 | 147,63 |
|  | у тому числі вулично-дорожньої мережі | » | 46,64 | 108,74 |
|  | Залізничного транспорту | » | 38,89 | 38,89 |
|  | Зовнішнього транспорту | » | - | - |
|  | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього | » | 99,65 | 201,34 |
|  | у т.ч. загального користування | » | 48,13 | 110,93 |
|  | лісів | » | 51,52 | 90,41 |
|  | дач та садівницьких товариств | » | - | - |
|  | Природно-заповідного фонду, всього | » | - | - |
|  | Водних поверхонь | » | 8,06 | 8,51 |
|  | Сільськогосподарських угідь | » | 613,34 | 607,23 |
|  | Інші території | » | 71,35 | 74,47 |
| 3 | Житловий фонд, всього: | тис. м2 | 174,9/2915 | 206,2/ 3105 |
|  |  | Кількість квартир |  |  |
|  | у т.ч. непридатний житловий фонд | » | - | - |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови: |  |  |  |
|  | садибна | » | 108,3/1805 | 139,6/ 1995 |
|  | блокована | » | - | - |
|  | багатоквартирна | » | 66,6/1110 | 66,6/1110 |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 26,9 | 23,4 |
|  | Вибуття житлового фонду, всього | тис. м2 |  |  |
|  | непридатного | » | - | - |
|  | придатного у зв’язку з реконструкцією | » | - | 0,6 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього: | тис. м2 | - | 13,3/190 |
|  |  | Кількість квартир |  |  |
|  | одноквартирне садибне | » | - | 13,3/190 |
|  | блоковане | » | - | - |
|  | багатоквартирне | » | - | - |
| 5 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | тис. місць | 0,23 | 0,58 |
|  | загальноосвітні школи, всього | » | 1,16 | 1,16 |
|  | лікарні, всього | тис. ліжок |  |  |
|  | поліклініки, всього | тис. відвідувань за зміну | 0,35 | 0,35 |
|  | амбулаторії, всього | » | - | - |
|  | фельдшерсько-акушерські пункти (для сільських населених пунктів) , всього | Об’єкт | - |  |
|  | пожежні депо, всього | Об’єкт/пож. автомобілів | 1/2 | 5/6 |
| 6 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 58.01 | 73,50 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км/км2 | 4,59 | 4,81 |
|  | Довжина подвійного шляху ліній міського (селищного) пасажирського транспорту, всього | км | 4,68 | 4,68 |
|  | у т.ч. автобуса | » | 4,68 | 4,68 |
|  | тролейбуса | » | - | - |
|  | трамвая | » | - | - |
|  | швидкісного трамвая | » | - | - |
|  | метрополітену | » | - | - |
|  | міської залізниці | » | - | - |
|  | щільність мережі наземного пасажирського транспорту | км/км2 | 0,37 | 0,31 |
|  | Загальний рівень автомобілізації | Машин на 1 тис. чол. | 117 | 117 |
|  | у т.ч. рівень автомобілізації легкового автомобільного транспорту | » | 117 | 117 |
|  | Кількість місць постійного зберігання автомобілів (за складом парку та видами зберігання – гаражі, відкриті автостоянки) | Машино-місць | 559 | 504 |
| 7 | Інженерне забезпечення |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис. м3/добу | 1,02 | 1,46 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | » | 1,50 | 1,50 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | » | 0,35 | 1,46 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | » | 1,50 | 1,50 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт* год./рік | 6,175 | 8,835 |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | тис. кВт |  |  |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт |  |  |
|  | Подача тепла, всього | » |  |  |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн. м3/рік |  |  |
| 8 | Інженерна підготовка та захист території |  | - |  |
|  | Захист території від затоплення: |  | - |  |
|  | площа; | га | - |  |
|  | протяжність захісних споруд | км | - |  |
|  | Намив, підсипання території | га | - |  |
|  | Берегоукріплення | » | - |  |
|  | Пониження рівня ґрунтових вод | » | - |  |
|  | Регулювання русел рік/водойм | км/га | - |  |
|  | Протиерозійні, протизсувні, проти карстові заходи | га | - |  |
|  | Освоєння заторфованих і заболочених територій | » | - |  |
|  | Освоєння територій із іншими складними умовами: |  | - |  |
|  | проти просадні заходи; | » | - |  |
|  | сейсмічністю 7 балів і більше | » | - |  |
|  | Дощова каналізація | км | - | 32,9 |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | одиниць | - | 1 |
| 9 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього: | тис.т/рік | 1,95 | 2,79 |
|  | Сміттєпереробні заводи |  | - | - |
|  | Кількість | одиниць | - | - |
|  | Потужність загальна | тис.т/рік | - | - |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | Кількість | одиниць |  |  |
|  | Площа | га |  |  |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | Кількість | одиниць |  |  |
|  | Площа | га |  |  |