| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ГІСАПР» |  | COMPANY INCORPORATION «GISAPR COMPANY» |
| --- | --- | --- |

Кваліфікаційний сертифікат Серія АА №001676 від 22.06.2013

Замовник: Борівська селищна рада

Затверджено: Рішенням _____ сесії ___ скликання

Борівської селищної ради

Харківської області

______________  ___________

(підпис)                                   (ПІБ)

«___» ___________ 2020 р.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

(ЗОНІНГ)

смт Борова

Борівського району

Харківської області

ТОМ II

Графічні матеріали

Пояснювальна записка

Шифр проекту: ГП-07-2018/З

Директор 						                           Фролов В. О.

Харків  2020 рік

ТОМ II. Склад проекту зонінгу

| № розділу | Назва розділу | Позначення |
| --- | --- | --- |
| I | Пояснювальна записка. | ГП-07-2018/З |
|  | Текстові матеріали |  |
| II | Графічні матеріали | ГП-07-2018/З |
| 1 | Схема зонування населеного пункту | З-1 |
| 2 | План червоних ліній вулиць | З-2 |

Склад пояснювальної записки

Передмова…………………………………………………………………………………….

Розділ 1. Основи та принципи зонування території населеного пункту

1.1. Особливості зонування територій. ……………………………………………………...

1.2. Нормативно-правові акти або витяги з них, які необхідні для                       впровадження зонінгу ...……………………………………………………………………...

1.3. Єдині  містобудівні умови та планувальні обмеження для кожної

територіальної зони (підзони).……………………………………………………………….

1.4. Типи територіальних зон і перелік допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок в межах кожної окремої територіальної зони…………

1.5. Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок

в територіальних зонах……………………………………………………………………….

1.6. Опис графічних матеріалів плану зонування населеного пункту…………………………………………………………………………………………

Розділ 2. Порядок впровадження та використання зонінгу

2.1. Учасники відносин в сфері дії зонінгу та їх повноваження...………………………....

2.2. Загальні зональні погодження …………………………………………………………..

2.3. Спеціальні зональні погодження………………………………………………………..

2.4. Застосування зонінгу під час розміщення об’єктів містобудування

та реконструкції………………………………………………………………………………

2.5. Порядок зміни використання земельної ділянки, яка перебуває у власності (користуванні) фізичних та юридичних осіб.……………………………………………….

2.6. Умови, підстави та порядок вилучення земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості для державних та суспільних потреб………………………………………….

2.7. Встановлення сервітутів………………………………………………………………....

2.8. Отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки особою, яка має право власності чи користування на земельну ділянку з об’єктами нерухомого майна…………………………………………………………………………...........................

Розділ 3. Внесення доповнень та змін до зонінгу

3.1. Підстави для внесення доповнень та змін до зонінгу, види змін та доповнень..…….

3.2. Внесення доповнень та змін за ініціативою органів місцевого самоврядування…….

3.3. Внесення доповнень та змін за ініціативою юридичних та фізичних осіб……..…….

Розділ 4. Погодження відхилень від зонінгу

4.1. Території, які за містобудівною документацією змінюють своє функціональне призначення…………………………………………………………………………………...

4.2. Об’єкти нерухомого майна, які не відповідають зонінгу………………………..…….

Передмова

Розроблення Плану зонування території населеного пункту (зонінгу) смт Борова Борівського району Харківської області виконане ТОВ «КОМПАНІЯ ГІСАПР», відповідно до договору № 4 від 12.02.2019 року.

Необхідність розробки даної роботи викликана прийняттям нового закону від 15.12.2011 р. № 345 «Про прийняття національного стандарту». Зонування смт Борова Борівського району Харківської області було розроблено у складі Генерального плану виконаного ТОВ «КОМПАНІЯ ГІСАПР» у 2019 р., відповідно до договору № 4 від  12.02.2019 року, укладеного з борівською селищною радою.

Законодавчою базою для розробки і впровадження Правил зонінгу є наступні законодавчі акти:

- ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території».

- Закон «Про регулювання містобудівної діяльності", 2011 р. Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та особистих інтересів.

- Закон України «Про охорону культурної спадщини», 2000 р. Закон «Про охорону культурної спадщини» регулює правові, соціальні, організаційні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь. Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою.

- Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст. (Наказ Мінрегіону України від 06.11.2017  № 289).

- Порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту (Наказ Мінрегіону України від 02.06.2011 р. № 64).

- Закон України «Про основи містобудування». Цим Законом установлено право місцевих рад на затвердження місцевих правил забудови для окремих частин населених пунктів або окремих розділів місцевих правил, а також право вносити зміни в ці правила з подачі місцевого спеціально уповноваженого органу містобудування й архітектури.

- Земельний кодекс України.

- Закон України про землеустрій.

Зонінг смт Борова створюється з метою:

- регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;

- раціонального використання території населеного пункту;

  - створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб;

  - забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів;

  - забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням;

  - сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку села, іншого населеного пункту, з урахуванням його містобудівних особливостей, об’єктів історико-культурної спадщини та екологічного стану;

  - розвитку інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту;

  - вдосконалення мережі соціально-культурного та торгівельно-побутового обслуговування населення;

  - збереження об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

Положення Зонування обов’язкові для виконання всіма суб’єктами містобудівної діяльності.

Містобудівна діяльність, що суперечить встановленому функціональному, будівельному та ландшафтному призначенню території, заборонена. За порушення вимог, встановлених Зонуванням, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

Розділ 1. Основи та принципи зонування території населеного пункту

  - Особливості зонування територій

Зонування території полягає у визначенні всіх доцільних або припустимих видів її використання і забудови, їх взаємного просторового розташування і встановлення меж зон, регламентації планувальних параметрів і стандартів забудови земельних ділянок у кожній зоні.

Правила мають спиратись на такі засади зонування території,  які мають забезпечити функціональну, планувальну та соціально-економічну, екологічну, естетичну сумісність всіх існуючих або намічуваних видів її використання і забудови та найбільше відповідали б інтересам її розвитку. Кожна зона розглядається у Правилах з позицій досягнення функціональної цілісності, а також економічної, соціальної достатності.

При вираженні домінуючої функції можливі різні сполучення основного та різних додаткових видів використання і забудови території. Оптимальним є таке сполучення, коли домінуючий вид використання території доповнюється іншими видами використання, які з ним сумісні, є бажаними для підтримки основної функції, збагачують її, сприяють покращенню життєвих умов населення, скороченню його просторових переміщень, поліпшенню загального вигляду території або забезпечують інші переваги.

Після визначення просторового окреслених основних видів використання території необхідно скласти (з урахуванням вимог державних будівельних норм, існуючого стану тощо) перелік необхідних доповнюючих видів використання. Крім того, мають бути визначені додаткові види використання території, які за сумою екологічних, планувальних та інших характеристик в принципі можуть сполучатись з основними та доповнюючи ми типами використання (наприклад, розміщення автозаправних станцій технічного обслуговування легкових автомобілів в центральній частині населеного пункту). Може бути застосований підхід, при якому, виходячи з названих вище характеристик, визначаються ті види використання, які безумовно не можуть сполучатись з основними та доповнюючими видами. Тоді всі інші види визнаються дозволеними для зони.

Але остаточним критерієм віднесення території до зони певного типу є можливість встановлення системи однорідних планувальних характеристик для усіх або переважної більшості земельних ділянок на цій території, а також єдиних норм (стандартів) їх забудови. Така однорідність спрямована на виключення конфліктів різної природи. Зокрема, нівелювання висоти будівель виключатиме ситуацію, коли серед одноповерхових садиб зненацька (але з додержанням чинних державних будівельних норм) виникає кількаповерховий будинок, тінь від якого зводить нанівець садівництво на сусідніх ділянках.

Функціональних поділ території розглядається як початковий для зонування (таке рішення може прийматися розробниками правил зонування навіть і в разі потреби деякого непринципового корегування містобудівної документації, що може здійснюватися одночасно з роботою над правилами зонування).

На територіях, які вже повністю або в переважній частині забудовані, поділ на зони і визначення умов використання земельних ділянок має метою забезпечення сталого і доцільного для кожної зони характеру використання земель і будівель, а також створення для їх власників гарантій, що  на прилеглих земельних ділянках будуть допускатись лише прийняті з екологічних, функціональних, естетичних міркувань види використання і забудови, які не спричинять життєвих ускладнень, знецінення землі і майна. Якщо затвердженим Генеральним планом визнано доцільність збереження домінуючого виду використання території при запланованому містобудівному розвитку, віднесення її до певної функціональної зони не становить труднощів.

На території районів, де забудова застаріла і не відповідає сучасним вимогам, генеральним планом запропоновані реконструктивні заходи, можливі й певні зміни у використанні території, які потягнуть  віднесення її до іншої зони. Встановлення такої зони з відповідними нормативними вимогами щодо використання і забудови земельних ділянок не означає безумовного припинення існуючого екстенсивного землекористування і ліквідації несучасної забудови. Вони можуть існувати й надалі невизначений час. Набувши статусу «невідповідних правилам».

Для територій, де існує наявність несумісних видів використання, генеральним планом мають передбачатись заходи з поліпшення стану (можливо винесення певних об’єктів). І в цьому випадку при здійсненні зонування слід керуватись, в першу чергу, пропозиціями планувальної документації. Усі види використання, які неприйняті для визначеної зони, відносяться до «невідповідних».

Для вільних територій, які плануються для забудови, Генеральним планом окреслено орієнтовані межі, планувальну структуру та характер забудови. В кожному окремому випадку необхідно встановити, чи цього досить для здійснення зонування. Якщо в планувальних пропозиціях поділ вільної території не визначено достатньо чітко (що можливо, зважаючи на завдання Генерального плану, масштаб його креслень), повстає необхідність більш детального планування.

  - Нормативно-правові акти або витяги з них, які необхідні для впровадження зонінгу

Нормативно-правовою базою Плану зонування території (зонінгу) є Конституція України, Закони України, підзаконні акти, в тому числі національні стандарти, будівельні та санітарні норми, якими регламентується містобудівна діяльність, земельні та майнові відносини, охорона здоров'я громадян, охорона природи, охорона культурної спадщини та повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час вирішення зазначених питань.

Зонінг розроблений та застосовується у відповідності до ст.18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.180 Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

План зонування території (зонінг) затверджуються рішенням сесії селищної ради та набуває юридичної сили у порядку визначеному законодавством України. Порушення затвердженої містобудівної документації (Плану зонування території (зонінгу) тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.

  - Єдині  містобудівні умови та планувальні обмеження для кожної територіальної зони (підзони)

Обмеження забудови та умови використання об’єктів нерухомого майна (земельні ділянки, будинки та споруди) в межах окремих територіальних зон визначаються на основі «Схеми зонування території (зонінгу) населеного пункту», та державних будівельних, санітарно- гігієнічних, екологічних норм та стандартів тощо.

«Схемою функціонального зонування території населеного пункту» та «Схемою (планом) червоних ліній смт Борова», які є складовою «Плану зонування території (зонінгу) смт Борова», встановлюються межі розповсюдження обмежень; на основі державних норм, іншої нормативної документації встановлюється режим використання земельної ділянки.

Єдині умови та обмеження забудови та використання земельних ділянок повинні враховуватись під час розроблення землевпорядної документації.

На територіях, що знаходяться у санітарно-захисних зонах підприємств, кладовищ, об'єктів з перевищенням припустимого рівня електромагнітного фону тощо, режим використання та межі поширення обмежень визначаються санітарно - епідеміологічною службою «Борівське районне управління Держпродспоживслужби у Харківській області», управлінням з питань екології на основі ДСанПіН 173-096, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», містобудівної документації.

На територіях, що знаходяться в межах прибережної захисної смуги, режим використання об'єктів нерухомого майна та межі поширення обмежень визначають управління природних ресурсів, управління водного господарства на основі статей Водного кодексу України та актів уряду України, підзаконних нормативно-правових актів та на основі містобудівної документації.

На територіях, де розташовані інженерні споруди та мережі, режим використання та межі поширення обмежень визначають міські господарчо - комунальні управління на основі діючих нормативних документів та на основі містобудівної документації.

На територіях, що заходяться в межах зони охорони ландшафту, зони охорони археологічних об’єктів, режим використання та межі поширення обмежень визначаються згідно Законів України, чинних законодавчих та нормативних актів.

На територіях, що відповідно до містобудівної документації змінюють свою функцію, знаходяться в межах зони реконструкції, або нового будівництва, режим використання та забудови, основні параметри забудови визначаються Управлінням містобудування і архітектури на основі діючих законодавчих та нормативних актів, будівельних норм та правил.

При здійсненні використання і забудови кожної земельної ділянки крім вимог, які витікають з її віднесення до зони певного типу, повинні також враховуватись додаткові вимоги, якщо такі встановлені законодавством, державними будівельними, санітарними, природоохоронними або іншими нормами залежно від природних чи антропогенних особливостей території, де розташована ця земельна ділянка.

Ці вимоги (планувальні обмеження) можуть стосуватись окремих земельних ділянок, поширюватись на частину території зони або кількох суміжних зон і полягають у обмеженні тих видів використання і забудови території, які дозволені у цих зонах. Характер і конкретний зміст різних планувальних обмежень наведено у відповідних законодавчих і нормативних актах.

Межами зон на карті зонування території необхідно вважати:

- Зовнішні адміністративні межі території, щодо якої здійснюється зонування (існуючі або запропоновані містобудівною документацією);

- Червоні лінії вулиць і магістралей, які пролягають по краю запропонованої зони (згідно затверджених проектів детального планування, проектів забудови);

- Осьові лінії вулиць і магістралей по краях зон;

- Межі земельних ділянок, які знаходяться на краях зон;

- Межі мікрорайонів, жилих кварталів в червоних лініях;

- Офіційно встановлені межі об’єктів природно-заповідного фонду, курортної зони та ін.;

- Природні рубежі (річки, струмки, ставки) тощо.

Червоні лінії.

Межі вулиці по її ширині визначаються червоними лініями, які встановлюються генеральним планом селища. Червоні лінії - це умовні лінії, які обмежують територію існуючих та проектних вулиць і відділяють їх від інших територій населеного пункту.

Ширини червоних ліній сільських та районних вулиць, майданів визначаються на підставі нормативних документів:

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДБН В. 2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Ширина вулиць у межах червоних ліній становить:

а) для магістральних вулиць:

- загальноміського значення безперервного руху - 50-90 м;

- загальноміського значення регульованого руху - 50-80 м;

- районного значення 40-50 м;

б) для вулиць місцевого значення - 15-35 м;

в) для селищних і сільських вулиць (доріг) - 9-25 м.

Ширина вулиць і доріг визначається розрахунком залежно від інтенсивності руху транспорту і пішоходів, набору елементів поперечного профілю (проїзних частин, технічних смуг для прокладки підземних комунікацій, тротуарів, зелених насаджень та ін.)

За статтею №83 (п.3,а) Земельного Кодексу України «Право власності на землю територіальних громад» землі загального користування населених пунктів (вулиці, майдани, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо) належать до комунальної власності і не можуть передаватися до приватної власності.

Ділянки в межах червоних ліній, що не входять до переліку земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства, але вже знаходяться у приватній власності, можуть бути примусово відчужені до комунальної власності міста відповідно (ст. 83 Земельного кодексу України, п. 4, б).

Після затвердження розробленої схеми червоних ліній забороняється передавати ділянки землі в межах червоних ліній до приватної власності (окрім земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства які визначені в статті 71, п.1, п.2 Земельного Кодексу України).

Інженерне обладнання

Всі роботи з інженерного обладнання села здійснюються відповідно до розробленого генерального плану та розроблених в його розвиток схем або проектів інженерних мереж: водопостачання, каналізації, телефонізації, освітлення проекту вуличного і транспортного розвитку населеного пункту, озеленення, охорони  навколишнього середовища.

Планомірність і взаємна ув’язка рішень з розвитку інженерних систем здійснюється на основі проектів розміщення будівництва

Проектна документація на будівництво або реконструкцію інженерних комунікацій, споруд повинна розроблятися з урахуванням повного забезпечення населеного пункту сучасними комунальними послугами: каналізацією, водопостачанням, електропостачанням, телефонізацією, радіофікацією, дощовою каналізацією, газифікацією, сміттєвидаленням.

При прокладанні інженерних комунікацій і розміщенні споруд необхідно враховувати: порядок взаємного розташування нових поряд з існуючими мережами і можливість подальшого розвитку, максимальне збереження  дорожніх покриттів і підвищення рівня  благоустрою територій, збереження і надійне функціонування інженерних комунікацій, безпеку експлуатації і можливість проведення ремонтних робіт, максимальне збереження існуючих зелених насаджень.

Транспортні комунікації і споруди

При новому будівництві або реконструкції існуючої забудови в зоні негативного впливу транспортних засобів на ділянках, що примикають до магістральних вулиць загальноміського значення слід застосовувати відповідні шумозахисні прийоми планування, розміщувати спеціальні шумозахисні будинки, застосовувати шумозахисні вікна (потрійне скління, склопакети).

В межах червоних ліній вулиць можливо розміщувати тільки павільйони для зупинок громадського транспорту, АЗС та камери інженерних мереж.

В межах червоних ліній вулиць можуть розміщуватись також автостоянки, але не за рахунок ширини проїжджої частини.

В межах проїжджої частини магістральних вулиць загальноміського та районного значення повинна бути заборонена стоянка транспортних засобів. Зупинки громадського транспорту повинні розміщуватись за рахунок розширення проїзної частини шириною не менше 3,0 м з улаштуванням в’їзних та виїзних шлюзів. Частини тротуарів в межах зупинок громадського транспорту повинні бути оснащенні захисними огорожами.

Облаштування в межах червоних ліній ґанків, східців, вітрин з легких конструкцій, перепадів висот, окремих входів до нежитлових вбудовано-прибудованих приміщень з вулиць допускається на підставі проектних рішень, погоджених управлінням архітектури та містобудування за умов забезпечення нормативних вимог трасування та утримання інженерних мереж, безпечного та зручного пересування інвалідів у візках, людей з дитячими візками та пішоходів.

В межах червоних ліній забороняється розміщення об’єктів нерухомості та прибудов до існуючих будинків та споруд, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством або державними будівельними нормами.

В зонах малоповерхової індивідуальної забудови для зберігання автомобілів слід будувати гаражі на території садиб, а перед входами до садиби можна будувати автостоянки, але не за рахунок тротуарів.

В разі, коли для садибної забудови використовуються вигрібні ями, біля них слід будувати стоянки асенізаційних машин, але не за рахунок тротуарів і проїжджої частини вулиць.

При майданчиках для розміщення сміттєзбиральних контейнерів слід передбачати автостоянки із в’їзними та виїзними шлюзами шириною 5,0 м.

Санітарно-захисні зони від промислових підприємств.

Відповідно до нормативних документів (СН 173-96 п. 5.4) – промислові та інші об’єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови СЗЗ.

СЗЗ слід встановлювати від джерела шкідливості до межі житлової забудови,  ділянок громадських установ, будинків і споруд в т. ч. дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та інших, а також територій парків, скверів та інших об’єктів зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівничих товариств та інших прирівняних до них об'єктів СЗЗ встановлюються:

- для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами забруднення атмосферного повітря;

- для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, електромагнітних випромінювань, іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів, - від будівель, споруд та майданчиків, де встановлено обладнання (агрегати, механізми), що створює ці шкідливості;

- для теплових електростанцій, промислових та опалюваних котельнь – від димарів та місць зберігання і підготовки палива, джерел шуму;

- для санітарно-технічних споруд та установок комунального призначення, а також сільськогосподарських підприємств – від межі об’єкту.

На зовнішній межі СЗЗ, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

СЗЗ не повинна розглядатись як резерв розширення підприємств, сельбищної території і прирівняних до них об’єктів. Основою для встановлення СЗЗ є санітарна класифікація підприємств, виробництв та об’єктів.

Система планувальних обмежень представлена СЗЗ від промислових підприємств і виробництв, сільськогосподарських об’єктів, об’єктів комунального призначення, природоохоронних об’єктів. Усі вони відносяться до ІІІ–V класу шкідливості, для яких нормативні СЗЗ становлять від 300 до 50 м. СЗЗ деяких підприємств, сільськогосподарських та комунальних об’єктів не витримані і охоплюють житлову забудову.

Санітарно-захисні зони промислових підприємств поділяються:

- I класу- СЗЗ 1000-3000 метрів;

- II класу- СЗЗ 500 метрів;

- III класу- СЗЗ 300 метрів;

- IV класу- СЗЗ 100 метрів;

- V класу- СЗЗ 50 метрів.

В межах СЗЗ не можна допускати розміщення нових:

- житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих;

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами;

- спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств;

- охоронних зон джерел водопостачання, водорозбірних споруд та споруд водорозподільної мережі;

- не допускається використання для вирощування сільськогосподарської продукції, худоби земель СЗЗ підприємств, що забруднюють довкілля високотоксичними речовинами.

У СЗЗ допускається розташування:

- пожежних депо, лазні, пральні, гаражів, складів (крім продовольчих), будівель, управлінь, конструкторські бюро, навчальні заклади, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та прилеглих підприємств;

- приміщення для чергового аварійного персоналу та добової охорони підприємств, стоянки громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водоохолоджувальні споруди, споруди для підготовки технічної води, КНС, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та СЗЗ.

Територія СЗЗ має бути розпланованою та упорядкованою. Проекти СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів, передбачених у зоні.

Охоронні зони від інженерних комунікацій.

В межах встановлених охоронних зон газопроводів забороняється:

- споруджувати житлові, громадські та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади паливно-мастильних матеріалів;

- виділяти земельні ділянки для будівництва будь-яких гаражів і автостоянок, садових і дачно-садових товариств та будівництва паралельно трубопроводу автошляхів І-V категорій та залізниць;

- влаштовувати будь - які звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію;

- влаштовувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати будь-які заходи, пов’язані з масовим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт, та інше.

Відстань газопроводів високого тиску (більш 3 до 6 кгс/см2) від:

- фундаментів будівель – 9 м;

- автомобільних доріг – 2,5 м;

- залізничних доріг – 7 м;

- трамвайних колій – 3 м.

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкту.

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

- будувати житлові, громадські та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту;

- здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах ПЛ електропередачі напругою 330 кВ і вище.

В охоронних і санітарно-захисних зонах ПЛ напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд та колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів.  Відстань по горизонталі від проекції крайніх проводів при їх найбільшому відхиленні до найближчих частин будинків і споруд, які виступають, повинна бути не менше вказаної в таблиці параметрів охоронних та СЗЗ ліній електропередач.

В охоронних зонах ПЛ напругою 110-220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків  і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів, та під’їздів до них в межах всієї охоронної зони. Технічні умови повинні містити вимоги чинних нормативних актів з будівництва, експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергетичних об’єктів.

  - Типи територіальних зон і перелік допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок в межах кожної окремої територіальної зони

Функціональна класифікація територій, типи територіальних зон.

Виходячи з аналізу існуючої забудови села, а також перспектив функціонального використання та планувального розвитку, передбачених проектною документацією, на території села можна виділити ряд функціональних типів територій, які, в свою чергу, підрозділяються на відповідні територіально-планувальні елементи – зони.

На території села встановлюються такі типи територій з відповідними зонами:

| ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Г-1 |  | Зона розміщення селищного центру |
| Г-3 |  | Навчальна зона |
| Г-4 |  | Культурна та спортивна зона |
| Г-5 |  | Лікувальна зона |
| Г-6 |  | Торгівельна зона |
| ЖИТЛОВІ ЗОНИ |  |  |
| Ж-1 |  | Зона садибної забудови |
| Ж-3 |  | Зона змішаної від 2-х до 5-ти поверхів житлової забудови та громадської забудови |
| РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ |  |  |
| Р-1 |  | Рекреаційна зона природних ландшафтів |
| Р-2 |  | Рекреаційна зона активного відпочинку |
| Р-3 |  | Рекреаційна зона озеленених територій загального користування |
| ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ |  |  |
| ТР-1з |  | Зона транспортної інфраструктури, яка містить території смуг відводу залізниці |
| ТР-2 |  | Зона транспортної інфраструктури, до неї відносяться території вулиць, майданів (в межах червоних ліній). |
| ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ |  |  |
| ІН-1 |  | Зона головних об’єктів електромережі |
| ІН-2 |  | Зони об’єктів теплопостачання, водопостачання, каналізації та газопостачання |
| КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ |  |  |
| КС |  | Зона розміщення комунальних об’єктів без санітарної класифікації |
| КС-3 |  | Зона розміщення об’єктів 3 класу санітарної класифікації |
| КС-4 |  | Зона розміщення об’єктів 4 класу санітарної класифікації |
| КС-5 |  | Зона розміщення об’єктів 5 класу санітарної класифікації |
| СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ |  |  |
| СВ-1 |  | Зона земель сільськогосподарського призначення |
| СВ-2 |  | Зона земель сільськогосподарських підприємств, установ та організацій |
| ІК |  | Зона земель історико-культурного призначення |
| ВП | Водні поверхні |  |

Списки видів переважного використання нерухомості в

різних функціонально-планувальних зонах.

Громадські  зони (Г).

Зона розміщення селищного центру Г-1 призначаються для розташування адміністративних, наукових, ділових, фінансових, супутніх до них елементів транспортної інфраструктури (стоянок, паркінгів). В громадських зонах також можуть розташовуватись житлові будинки.

Переважні види використання:

- адміністративні споруди, офіси, організації управління, будинки селищної ради;

- будівлі змішаного використання – з житловим приміщеннями у верхніх поверхах та розміщенням на нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, комерційного використання;

- центри обслуговування;

- проектні організації та наукові заклади;

- банки, відділення банків;

- юридичні установи;

- відділення зв’язку, поштові відділення;

- відділки, дільничні пункти управління внутрішніх справ;

- автостанція.

Супутні види використання:

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;

- установи освіти;

- спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади;

- заклади культури та мистецтва;

- музеї, виставкові зали, художні галереї;

- підприємства громадського харчування;

- магазини, торговельні комплекси;

- парки, сквери, бульвари;

- підприємства побутового обслуговування населення.

Допустимі види використання:

(потребують спеціального дозволу або погодження).

- гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів, для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;

- розважальні комплекси;

- громадські вбиральні;

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Навчальні зони Г-3 призначаються для розташування закладів дошкільної та середньої освіти.

Переважні види використання:

- Загальноосвітні школи;

- Дитячі дошкільні установи;

- Позашкільні дитячі заклади.

Супутні види використання:

- гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання студентів та викладацького складу;

- поліклініки, аптеки, реабілітаційні центри;

- кабінети лікарів, що займаються практикою;

- підприємства  громадського  обслуговування  (перукарні,  приймальні  пункти пральні та хімчистки).

- спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси;

- виставкові центри, музеї;

- зелені насадження обмеженого користування (сквери, озеленені території);

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення.

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- гаражі  та  стоянки  для  постійного  зберігання  транспортних  засобів,  для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;

- розважальні комплекси;

- установи охорони здоров'я та соціального забезпечення;

- громадські вбиральні;

- пожежні депо;

- стаціонарні малі архітектурні форми.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Культурні та спортивні зони Г-4 призначаються для розташування культурно-мистецьких,  спортивних закладів та культових споруд.

Переважні види використання:

- бібліотеки, клуби, центри дозвілля, фізкультурно-оздоровчі комплекси;

- відкриті площинні спортивні майданчики;

- культові споруди, релігійні центри, церкви, дім молитви.

Супутні види використання:

- інформаційні центри;

- рекламні агенції;

- готелі, центри обслуговування туристів;

- аптеки;

- пункти першої медичної допомоги;

- підприємства громадського харчування;

- громадські вбиральні.

- розважальні комплекси;

- кінотеатри;

- парки, сквери, бульвари;

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- споруди інженерної інфраструктури, що сприяють роботі установ та закладів;

- відкриті  автостоянки  та  споруди  для  тимчасового  зберігання  транспортних засобів.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Лікувальні зони Г-5 Зона призначена для розташування лікарень, поліклінік, амбулаторій, аптек. Зону формують території, на яких за містобудівною документацією розміщуються об'єкти, що відносяться до установ соціального забезпечення та охорони здоров'я.

Переважні види використання:

- амбулаторії, лікарні, госпіталі, диспансери, ФАП;

- пункти надання першої медичної допомоги;

- поліклініки;

- станції «Швидкої допомоги»;

- спеціалізовані дитячі дошкільні установи;

- будинки-інтернати для людей похилого віку та ветеранів війни.

Супутні види використання:

- гуртожитки та будинки (в тому числі сімейного типу) для проживання обслуговуючого персоналу;

- аптеки, реабілітаційні центри;

- кабінети лікарів, що займаються практикою;

- адміністративні будівлі;

- магазини торговельною площею до 40 м2;

- підприємства  громадського  обслуговування  (перукарні,  приймальні  пункти пральні та хімчистки);

- відділення зв’язку, поштові відділення;

- культові споруди;

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів;

- шкільні заклади санаторного типу;

- спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси;

- зелені насадження обмеженого користування (сквери, озеленені простори);

- підприємства громадського харчування;

- спортивні майданчики, тенісні корти;

- учбово-оздоровчі центри початкового навчання.

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

- заклади судмедекспертизи;

- гаражі  та  стоянки  для  постійного  зберігання  індивідуальних  транспортних засобів.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Торгівельні зони Г-6 Зона призначена для розташування об’єктів торгівлі (магазинів, торгівельних комплексів), ринкових комплексів. Зону формують території здебільше громадської забудови, на яких за містобудівною документацією розміщуються торгівельні заклади та інші об’єкти обслуговування населення.

Переважні види використання:

- магазини роздрібної торгівлі товарами періодичного попиту;

- торгівельні та ринкові комплекси;

- готелі, центри обслуговування туристів;

- підприємства громадського харчування;

- підприємства побутового обслуговування населення;

Супутні види використання:

- адміністративні споруди, офіси;

- банки, відділення банків;

- юридичні установи;

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення.

- парки, сквери, бульвари.

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів, для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;

- громадські вбиральні;

- пожежні депо;

- стаціонарні малі архітектурні форми.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Житлові зони (Ж).

Житлові зони у своєму складі містять території, що призначаються для розташування житлових будинків, споруд для зберігання індивідуальних транспортних засобів, окремих вбудованих чи прибудованих об’єктів соціального і культурно-побутового обслуговування населення та інших об’єктів, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон та не створюють негативного впливу на оточуюче середовище.

Житлові зони призначені для забудови житловими будинками різних типів і поверховості в залежності від місця розташування і характеру забудови території.

Зони садибної забудови Ж-1 призначаються для розташування одноквартирних житлових будинків до 4-х поверхів із земельними ділянками та зблокованих одно-двоквартирних житлових будинків на сусідніх земельних ділянках.

Переважні види використання:

- окремі житлові будинки садибного типу;

- окремо розміщені блоковані житлові будинки на 2 сім’ї;

- одноквартирні житлові будинки до 4 поверхів із земельними ділянками.

Супутні види використання:

- гаражі, вбудовані в житлові будинки;

- окремо  розміщені  гаражі  або  відкриті  автостоянки  (в  межах  присадибних ділянок без порушення принципів добросусідства);

- сади, городи;

- споруди для утримання дрібної худоби;

- бані, сауни за умов каналізування стоків;

- теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням квітів, фруктів та овочів;

- об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні водойми);

- господарські майданчики;

- парки, сквери, бульвари;

- магазини торгівельною площею до 40 м2, без спеціалізованих магазинів будівельних матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних речовин та матеріалів.

Допустимі види використання:

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- окремі багатоквартирні житлові будинки (лише за умови наявності містобудівних розрахунків або детального плану території);

- заклади дитячого дошкільного виховання;

- загальноосвітні школи (початкові, середні);

- спортивні зали, басейни;

- культові споруди;

- аптеки;

- пункти першої медичної допомоги, відділення сімейної медицини;

- підприємства побутового обслуговування;

- підприємства громадського харчування;

- громадські вбиральні;

- дільничні відділення управління внутрішніх справ;

- аптеки;

- об’єкти автомобільного сервісу (АЗС, СТО), при розміщенні  вздовж магістральних вулиць;

- ветеринарні приймальні пункти;

- відділення зв’язку, поштові відділення;

- ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Зона змішаної від 2-х до 5-ти поверхів житлової забудови та громадської забудови            Ж-3 призначена для розташування багатоквартирних 2-5 поверхових житлових будинків, супутніх об’єктів повсякденного	 обслуговування, окремих об’єктів загальноселищного значення. Зона формується, в основному, в центрі населеного пункту на територіях існуючої сельбищної зони та в районах, передбачених  містобудівною документацією під такий вид забудови.

Переважні види використання:

- багатоквартирні житлові будинки до 5 поверхів;

- гуртожитки;

Супутні види використання:

- для житлових будинків садибного типу – теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням квітів, фруктів та овочів;

- для житлових будинків садибного типу – вбудовані або окремо розміщені гаражі;

- для багатоквартирних житлових будинків – вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки;

- адміністративні, офісні будівлі;

- поліклініки, центри  народної медицини, кабінети лікарів, що займаються практикою, реабілітаційні центри, аптеки;

- парки, сквери, бульвари;

- підприємства громадського харчування;

- відділення банків;

- відділення зв’язку, поштові відділення;

- підприємства побутового обслуговування;

- комунальні підприємства по обслуговуванню та експлуатації житлового фонду;

- гостьові відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту  з розрахунку відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

- навчально-виховні комплекси;

- загальноосвітні школи;

- майданчики у внітрішньодворових просторах – дитячі, відпочинку, спортивні, господарські;

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;

- заклади для занять спортом;

- окремі житлові будинки до 9 поверхів, що існували на момент розроблення  Зонінгу;

- окремі житлові будинки садибного типу, що існували на момент розроблення Зонінгу;

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- житлові будинки до 9 поверхів;

- культові споруди;

- готелі;

- громадські вбиральні;

- дільничні відділення управління внутрішніх справ;

- ветеринарні приймальні пункти.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Рекреаційні зони (Р).

До рекреаційної зони  належать території, що призначаються і використовуються для відпочинку населення.

Рекреаційна зона природних ландшафтів Р-1 зона створюється з метою збереження природних ландшафтів з особливими умовами використання. Планувальні містобудівні заходи мають здійснюватись з мінімальним впливом на вразливі елементи природного середовища.

Переважні види використання:

- лісові масиви;

- лісопарки, лугопарки;

- обладнані місця відпочинку;

- гідропарки;

- зелені насадження загального користування;

- ландшафти, що охороняються.

Супутні види використання:

- бігові доріжки;

- велосипедні доріжки;

- пункти першої медичної допомоги;

- пункти прокату спортивного інвентарю;

- квітники, газони;

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;

- скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального мистецтва.

- водні поверхні.

Допустимі види використання:

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- інженерне облаштування, інженерні та комунальні споруди місцевого значення;

- гостьові відкриті стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;

- окремі адміністративно-господарські будівлі зон відпочинку.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Рекреаційна зона активного відпочинку Р-2 зона призначена для виконання активних рекреаційних функцій. До зони входять міські території загального користування з відповідними об’єктами для активного відпочинку населення.

Переважні види використання:

- спортивні центри з плавальними басейнами, сезонні спортивні центри;

- спортивні майданчики;

- стадіони;

- майданчики для кінних прогулянок;

- підприємства громадського харчування;

- центри відпочинку.

Супутні види використання:

- майданчики для дитячої гри, манежі для дітей ясельного віку;

- споруди інженерної інфраструктури; технічні будинки та споруди, пов'язані з              обслуговуванням пляжів 3. інформаційна реклама;

- пункти першої медичної допомоги;

- громадські вбиральні;

- магазини торгівельною площею до 40,0 м2.

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- громадські вбиральні.

Використання території зони, розміщення підприємств 	і установ здійснюється відповідно до вимог Водного Кодексу та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та діючого законодавства.

Рекреаційні зони озеленених територій загального користування Р-3 призначаються для повсякденного відпочинку населення.

Переважні види використання:

- розміщення зелених насаджень загального користування (лісопарки, парки, сади, сквери, бульвари, ліси, водойми);

- малі архітектурні форми благоустрою;

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням.

Супутні види використання:

- магазини та павільйони для торгівлі продовольчими товарами;

- кафе, закусочні;

- павільйони та лотки для торгівлі сільгосппродукцією, сільгоспінвентарем та добривами;

- об’єкти інженерно-технічної структури, що обслуговують дану територію;

- об’єкти археологічної спадщини (кургани) (Умови і обмеження забудови земельних ділянок повинні відповідати вимогам щодо охорони культурної спадщини відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини». Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт (ч. 1 ст. 37 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»)).

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- культові споруди (відповідно до містобудівної документації);

- виставочні павільйони та виставочні зали;

- меморіальні комплекси;

- кінотеатри, концертні майданчики;

- розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки);

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- оранжереї;

- великі автостоянки;

- АЗС (лише  за спеціальним дозволом).

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Зони транспортної інфраструктури (ТР).

Типи зон транспортної інфраструктури (автомобільного, залізничного, повітряного, зв'язку) встановлюються в залежності від виду та параметрів споруд та комунікацій, що розміщуються, а також обмежень на використання відповідних територій з урахуванням вимог щодо попередження їх негативного впливу  на довкілля.

До зон транспортної інфраструктури включаються :

Зона транспортної інфраструктури ТР-1з до зони входять смуги відводу залізниці.

Переважні види використання:

- залізничні станції;

- смуга відводу залізниці;

- вантажні станції;

- підприємства залізничного транспорту;

- підприємства з експлуатації, утримання, реконструкції наземних та підземних споруд, будівель, залізничного транспорту;

- інженерне устаткування та устрої, що забезпечують безпеку руху.

Супутні види використання:

- споруди для стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних засобів;

- підприємства з обслуговування транспортних засобів;

- інженерні споруди;

- стаціонарні малі архітектурні форми;

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення.

Допустимі види використання:

- Дозволені види використання, які не порушують вимоги до забудови земельних ділянок, що надані підприємствам залізничного транспорту а також ділянок, призначених для захисних зелених насаджень та інженерних споруд.

Використання  території  зони,  розміщення  підприємств  і  установ  здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Зона транспортної інфраструктури ТР-2 відносяться території вулиць, майданів (в межах червоних ліній).

Переважні види використання:

- проїзні частини, пішохідні тротуари сільських вулиць;

- підземні пішохідні переходи з виходами;

- захисні зелені насадження вздовж проїзної частини;

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

- споруди лінійного та енергетичного господарства;

- інженерні комунікації;

- огорожа вулиць та відбійники;

- АЗС;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Супутні види використання:

- елементи зовнішньої реклами;

- малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності – відповідно до окремого порядку, затвердженого сільською радою;

- об’єкти благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку);

- пам'ятники.

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:

- ті, що займають площу більше 20 м2, мають фундамент;

- елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;

- в зоні трикутника видимості розміщувати елементи вищі за 0,5 метри, включаючи зелені насадження.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Зони інженерної інфраструктури (ІН).

До зон інженерної інфраструктури відносяться :

Зони об’єктів електромережі ІН-1. До зони входять території, на яких за містобудівною документацією розміщуються головні об’єкти електричних мереж (електричні підстанції).

Переважні види використання:

- головні електропідстанції;

- розподільні пункти.

Супутні види використання:

- об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих споруд;

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони;

- зелені насадження спеціального призначення.

- технологічні проїзди;

- технологічні проходи;

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування об’єктів зони.

Використання  території  зони,  розміщення  підприємств  і  установ  здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Зони об’єктів водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання          ІН-2. До зони входять території, на яких за містобудівною документацією розміщуються головні об’єкти теплопостачання, водопроводу, каналізації, тепломереж, газопостачання та інші споруди інженерної інфраструктури.

Переважні види використання:

- газорозподільчі пункти;

- КНС;

- очисні споруди;

- водозабірні свердловини;

- водонапірні вежі;

- котельні;

- інші споруди інженерної інфраструктури.

Супутні види використання:

- об’єкти, що пов’язані з експлуатацією існуючих споруд;

- адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням об’єктів зони;

- зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання

( потребують спеціального дозволу або погодження):

- автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування об’єктів зони.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та діючого законодавства.

Комунально-складські зони (КС)

Зона розміщення об'єктів 3 класу санітарної класифікації КС-3

Передбачається для розміщення кладовища, зливних станцій тощо і потребує санітарно-захисних зон – 300 м. Санітарно-захисна зона призначена для озеленення і розміщення об’єктів відповідно до державних санітарних норм.

Поєднання різних видів допустимого використання нерухомості в єдиній зоні можливо тільки за умови додержання нормативних санітарних вимог.

Переважні види забудови

- діючі кладовища;

- інженерно-технічні споруди комунального призначення.

Дозволені види забудови, які супутні переважним видам:

- адміністративні будівлі;

- приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

- об’єкти складського призначення;

- об’єкти технічного і інженерного забезпечення;

- зелені насадження спеціального призначення;

- розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно-захисних зон;

- відкриті стоянки тимчасового зберігання автомобілів, майданчики транзитного транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;

- ветеринарні приймальні пункти;

- антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку.

Допустимі види забудови, які потребують спеціального дозволу:

- ветеринарні лікарні;

- об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, наземні гаражі, автостоянки на окремій земельній ділянці;

- станції технічного обслуговування автомобілів;

- авторемонтні підприємства;

- автозаправні станції.

Об'єкти, що заборонені до розміщення в охоронній зоні:

- житлові, громадські виробничі будинки та споруди;

- гаражі та автостоянки, садові та дачно-садові споруди, автомобільні дороги I -V категорії та залізниці;

- спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту;

- станції технічного обслуговування автомобілів;

- спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту.

Не допускається розміщувати:

- житлові, громадські та дачні (садові) будинки;

- спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та діючого законодавства.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

# Зона розміщення об'єктів 4 класу санітарної класифікації КС-4

Зона призначена для розташування механізованих транспортних парків по очищенню населеного пункту, складів тимчасового збереження утильсировини без її перероблення, підприємств з обслуговування автомобілів (вантажні автомобілі, автобуси міського транспорту), автогазонаповнювальних компресорних станцій. Режим зони потребує санітарно-захисної зони – 100 м. Об'єкти необхідно розміщувати відповідно до їхньої функціональної спрямованості та галузевих особливостей.

Переважні види використання:

- склади, бази IV класу шкідливості;

- склади, бази V класу шкідливості;

- транспортні парки по очищенню міста;

- підприємства по обслуговуванню автомобілів;

- підприємства комунального господарства;

- гаражі з санітарно-захисною зоною 100 м;

- наземні та підземні паркінги.

- Об’єкти з санітарно-захисною зоною 100 м.

Супутні види використання:

- об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих будівель та споруд;

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони;

- пожежні депо;

- автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування об’єктів зони;

- зелені насадження спеціального призначення;

- автотранспортне підприємство.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- об'єкти побутового обслуговування та торгівлі, але не більше 20м2  торгової площі.

- споруди інженерної інфраструктури.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та діючого законодавства.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

Зона розміщення об'єктів 5 класу санітарної класифікації КС-5

Зона призначена для розташування підприємств з обслуговування автомобілів.

Зони формується територіями, на яких за містобудівною документацією розміщуються пов’язані з вищевказаною функцією об’єкти.

Переважні види використання:

- пожежні частини;

- склади, бази V класу шкідливості;

- підприємства обслуговування автомобілів;

- багатоповерхові гаражі, наземні і підземні споруди для тимчасового та тривалого зберігання автотранспорту;

- гаражі;

- об'єкти, пов'язані з експлуатацією, утриманням, ремонтом автомобільного  транспорту (СТО, автомобільні комплекси, тощо);

- автомобільні центри (спеціалізовані торгівельні центри);

- автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП);

- закриті кладовища.

Супутні види використання:

- виробничі підприємства V класу шкідливості;

- адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням зони;

- об’єкти, що пов’язані з експлуатацією існуючих будівель і споруд;

- підприємства по обслуговуванню пасажирів, водіїв та обслуговуючого персоналу;

- пожежні депо;

- автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;

- підприємства комунального господарства;

- зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- підприємства роздрібної торгівлі, магазини непродовольчих товарів;

- ринки відкриті сезонні;

- підприємства громадського харчування

- підприємства побутового обслуговування;

- споруди інженерної інфраструктури, що пов’язані з функціонуванням зони;

- ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та діючого законодавства.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

Зона розміщення комунальних об'єктів без санітарної класифікації КС

Зона призначена для розташування комунальних об’єктів, які не потребують встановлення санітарно-захисної зони.

Переважні види використання:

- адміністративні будівлі;

- приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

- об’єкти складського призначення

Супутні види використання:

- об’єкти технічного і інженерного забезпечення;

- автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;

- підприємства комунального господарства;

- зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- підприємства роздрібної торгівлі, магазини непродовольчих товарів;

- ринки відкриті сезонні;

- підприємства громадського харчування

- підприємства побутового обслуговування;

- споруди інженерної інфраструктури, що пов’язані з функціонуванням зони;

- ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та діючого законодавства.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

Спеціальні зони (C).

У спеціальних зонах передбачається розташування об’єктів, які несумісні із функціонуванням з іншими об’єктами в інших територіальних зонах, а створення і використання цих зон неможливе без встановлення спеціальних вимог. Режим використання цих зон визначається їх призначенням.

Зона земель історико-культурного призначення  ІК Зона призначена для збереження місць пам’ятних історичних поховань, що однозначно виконують рекреаційну та культурну функцію. Як правило, рекреаційно-меморіальні території розташовані в зонах дії обмежень за вимогами охорони пам’яток культурної спадщини.

Переважні види використання:

- пам’ятка історії місцевого значення;

- об’єкти археологічної спадщини.

Супутні види використання:

- культові споруди;

- адміністративні споруди;

- автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;

- пішохідні доріжки; проїзди.

- зелені насадження.

Допустимі види використання:

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної зони;

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1 частини землі, що використовуються для сільськогосподарського виробництва. Угіддя розрізняються за природними особливостями і призначенням.

До основних категорій відносяться:

- рілля - землі, що систематично оброблюються і використовуються для посіву різноманітних сільськогосподарських культур;

- багаторічні насадження (сади, виноградники);

- перелоги (рілля, необроблювані тривалий час землі);

- сіножаті і пасовища (луки, що використовуються для сіножаті і випасу сільськогосподарських тварин);

- ділянки для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).

Супутні види використання:

- об’єкти археологічної спадщини (кургани). (Умови і обмеження забудови земельних ділянок повинні відповідати вимогам щодо охорони культурної спадщини відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини». Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт (ч. 1 ст. 37 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»)).

Зона земель сільськогосподарських підприємств, установ, організацій СВ-2 До зони входять сільськогосподарські підприємства, інші землі, що призначені для згаданих цілей відповідно до містобудівної документації.

Переважні види використання:

- сільськогосподарські підприємства;

- фермерські господарства;

- ветеринарні клініки, аптеки;

- тепличні господарства;

- розсадники;

- підприємства по складуванню та переробці сільськогосподарської продукції;

- склади берігання сільськогосподарської продукції, продовольчі та торговорозподільчі склади;

- лабораторії;

- холодильники;

- овочесховища;

- притулки для тварин;

Супутні види використання:

- інженерні комунікації;

- транспортні комунікації,

- підприємства по виробничо-технічному обслуговуванню сільськогосподарських підприємств;

- будівлі для ремонту та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки.

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження) :

- переробні підприємства;

- рибні цехи; рибокоптильні заводи;

- адміністративні будівлі;

- навчальні заклади сільськогосподарського спрямування;

- ринки та базари;

- магазини;

- фермерські ринки;

- автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП).

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та діючого законодавства.

Водні поверхні (ВП)

Переважні види використання:

- природні водойми (озера);

- водотоки (річки, струмки);

- штучні водойми (водосховища, ставки) і канали;

# Супутні види використання:

- транспортні комунікації;

- споруди інженерної інфраструктури;

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення.

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження):

- стоянки автотранспортних засобів.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

  - Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок в територіальних зонах

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ

Зона розміщення сільського центру Г-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Г-1

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення); та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Визначається згідно з таб 6.1, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з п. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з п.11.5 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; профільною нормативною документацією та предпроектними розробками |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

Навчальна зона Г-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Г-3

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди»; ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»; ДБН В.2.2-4:2018 «Заклади дошкільної освіти. Будинки і споруди» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення); та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Визначається згідно з таб 6.1, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» пп. 2.2, 2.4 та перед проектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з п. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з п.11.5 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; профільною нормативною документацією та предпроектними розробками |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною Кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

Культурна та спортивна зона Г-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Г-4

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»; ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»; ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» та ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико- культурного призначення); та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та перед- проектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з п. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з п.11.5 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; профільною нормативною документацією та предпроектними розробками |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною Кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

Лікувальна зона Г-5

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Г-5

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я», ДБН В.2.2-18:2006 «Заклади соціального захисту населення», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди», та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські Будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я», ДБН В.2.2-18:2006 «Заклади соціального захисту населення», ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські Будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я», ДБН В.2.2-18:2006 «Заклади соціального захисту населення», та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» ; ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я» , п. 2.12, ДБН В.2.2-18:2006 «Заклади соціального захисту населення»; СанПіН173-96, СанПіН5179- 90 |
| 7. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з п. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції |
| 8. | Охоронні зони інженерних комунікацій | Згідно з п.11.5 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; профільною нормативною документацією та предпроектними розробками |
| 9. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 10. | Вимоги щодо благоустрою (втому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 11. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 12. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 13. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

Торгівельна зона Г-6

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Г-6

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі» та ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико- культурного призначення); та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з п. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з п.11.5 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; профільною нормативною документацією та предпроектними розробками |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення). |

ЖИТЛОВІ ЗОНИ

Зона садибної забудови Ж-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Ж-1

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» для об’єктів громадської забудови – згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно п. 6.1.31 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в зоні земель історико культурного призначення); та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до перед проектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Визначається згідно з п. 6.1.35, таб. 6.6 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з п. 6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» та перед проектних розробок. |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з пп. 6.1.41,15.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з п.11.5 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; профільною нормативною документацією та предпроектними розробками |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

Зона існуючої та перспективної змішаної від 2-х до 5-ти поверхів житлової забудови та громадської забудови Ж-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Ж-3

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 6.1.26, таб. 6.3 та ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 6.1.3, ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення); та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до предпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Визначається згідно додатку В.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 6.1.23 та перед- проектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 6.1.21 - 6.1.24 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з п.11.5 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; профільною нормативною документацією та предпроектними розробками |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ

# Рекреаційна зона природних ландшафтів Р-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Р-1

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 8.4.2 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається. |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 15.2 з урахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» додаток И.1, И.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

# Рекреаційна зона активного відпочинку Р-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Р-2

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 8.4.2 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається. |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 15.2 з урахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» додаток И.1, И.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

# Рекреаційна зона озеленених територій загального користування Р-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні Р-3

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 8.4.2 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається. |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 15.2 з урахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» додаток И.1, И.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною Кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини». Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт (ч. 1 ст. 37 ЗУ «Про охорону культурної спадщини») |

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Зона транспортної інфраструктури, яка містить території смуг відводу залізниці ТР-1з

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-1з

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» СНиП III-38-75 «Железные дороги»; ГБН В.2.3-37472062-2:2013 «Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту. Проектування, будівництво» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та передпроектни- ми розробками |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 15.2 з урахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» додаток И.1, И.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною Кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

Зона транспортної інфраструктури території вулиць, майданів в межах червоних ліній ТР-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-2

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та передпроектни- ми розробками |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 15.2 з урахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» додаток И.1, И.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною Кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

# Зона інженерної інфраструктури ІН-1 та ІН-2 (зони головних об’єктів електромережі, теплопостачання, водопостачання, каналізації та газопостачання)

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні ІН-1 та ІН-2

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та з урахуванням спеціалізованих норм. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; передпроектними розробками та з урахуванням спеціалізованих норм |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 15.2 з урахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» додаток И.1, И.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною Кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ

Зона розміщення об'єктів 3 класу санітарної класифікації КС-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні КС-3

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Об’єкти 3 класу санітарної специфікації відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», СНиП 2.11.01-85* «Складські будівлі», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Для об’єктів громадської забудови – згідно ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди» |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з СНиП 2.11.01-85*«Складські будівлі»; ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення» ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з СНиП 2.11.01-85* «Складські будівлі», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговуван-ня. Основні положення» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, До меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 15.2 з урахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» додаток И.1, И.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення Інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною Кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

Зона розміщення об'єктів 4 класу санітарної класифікації КС-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні КС-4

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Об’єкти 4 класу санітарної специфікації відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», СНиП 2.11.01-85* «Складські будівлі», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговуван- ня. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Для об’єктів громадської забудови – згідно ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди» |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з СНиП 2.11.01-85* «Складські будівлі»; ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення» ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з СНиП 2.11.01-85* «Складські будівлі», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговуван-ня. Основні положення» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, До меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 15.2 з урахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» додаток И.1, И.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення Інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною Кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

Зона розміщення об'єктів 5 класу санітарної класифікації КС-5

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні КС-5

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Об’єкти 5 класу санітарної специфікації відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», СНиП 2.11.01-85* «Складські будівлі», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговуван- ня. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Для об’єктів громадської забудови – згідно ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди» |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з СНиП 2.11.01-85* «Складські будівлі»; ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення» ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з СНиП 2.11.01-85* «Складские здания», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємст- ва побутового обслуговуван-ня. Основні положення» відповідно до передпроект- них розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, До меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 15.2 з урахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» додаток И.1, И.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення Інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною Кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

Зона розміщення комунальних об'єктів без санітарної класифікації КС

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні КС

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Об’єкти комунальної забудови без санітарної специфікації згідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 № 173; відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», СНиП 2.11.01-85* «Складські будівлі», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговуван- ня. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Для об’єктів громадської забудови – згідно ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди» |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з СНиП 2.11.01-85* «Складські будівлі»; ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення» ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з СНиП 2.11.01-85* «Складские здания», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємст- ва побутового обслуговуван-ня. Основні положення» відповідно до передпроект- них розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, До меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 15.2 з урахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» додаток И.1, И.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення Інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною Кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ

Зона земель історико-культурного призначення ІК

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні ІК

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно д переліку переважних, Супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», визначається згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та гідно з профільним ДБН а типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, До меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» додаток И.1, И.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

Зона земель сільськогосподарських підприємств, установ, організацій СВ-2 Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,

що розташована в зоні СВ-2

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» ; ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення); та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до предпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та перед- проектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до - Схеми зонування території смт Борова; - Схеми планувальних обмежень генерального плану смт Борова. |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» додаток И.1, И.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» пп. 10.3-10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В 2.2-17«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 10.8 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III та ДБН Б.2.2-3-2012 (при розміщенні в межах територій історико-культурного призначення) |

  - Опис графічних матеріалів плану зонування населеного пункту

На основі генерального плану смт Борова, був проведений ретельний аналіз та розроблений зонінг населеного пункту.

Площа населеного пункту на розрахунковий етап генерального плану складає 1526,5 га. Чисельність населення – 9,300 тис. чоловік (на етап 15-20 років).

Згідно з зонінгом  слід відмітити, що смт Борова має неоднорідну форму розміщення забудови, вона витягну в північну південну та східні частини. Генеральним планом передбачено розширення межі з приєднанням територій с/г промисловості в межі населеного пункту.

На розрахунковий період основними виробничою зонами становлять зони підприємств сільськогосподарського призначення (СВ-2) – це переважно с\г двори, молочно-товарні ферми, підприємства по переробці с\г продукції з санітарно-захисною зоною 200 - 50 метрів.

До житлових зон смт Борова належать: Зона садибної забудови (Ж-1) та Зона змішаної від 2-х до 5-ти поверхів житлової забудови та громадської забудови (Ж-3).

Територія багатоквартирної забудови (Ж-3) представлена існуючими будинками багатоповерхової забудови від 2 до 5 поверхів, які розташовані у центральній частині селища - 49 будівель (з яких 27 шт. – 2-во пов., 17 шт. – 4-ох пов., 5 шт. – 5-ти пов.). Усього в багатоквартирній забудові налічується 1110 кв.

Існуюча кількість садиб (дворів) -  1805 шт.

Проектним рішенням генерального плану пропонується виділення 190  ділянок під нову житлову садибну забудову. Загальна кількість присадибних ділянок в населеному пункті складатиме:

1805+190 = 1995 (садиб)

Громадські зони (Г) смт Борова згідно генплану 2019 р.:

До зони розміщення сільського центру (Г-1)  належать:

  - Борівська селищна рада;

  - Борівська районна державна адміністрація;

  - Борівське районне відділення зв'язку і телекомунікацій;

  - Борівський відділ обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України у Харківській області;

  - Управління агропромислового розвитку Борівської районної державної адміністрації  Харківської області;

  - Управління державної казначейської служби у Борівському районі;

  - Управління Держпродспоживслужби в Борівському районі.

Селищна рада розміщена в двоповерховій будівлі районного Будинку культури. Сама будівля розміщення в центральній частині населеного пункту по вул. Центральній. Будівля знаходиться в умовно задовільному технічному стані.  Усі організації та установи управління розміщені, переважно, в громадському центрі населеного пункту, декілька установ  розміщені на розрізнених територіях в південній частині населеного пункту. Будівлі установ та організацій на території смт Борова знаходяться в умовно задовільному стані.

До кредитно-фінансових установ, які знаходяться на території смт Борова відноситься:

  - Борівське відділення АТ «МЕГАБАНК»;

  - Борівське АТ «Райффайзен банк Аваль»;

  - Борівське відділення АТКБ «Приватбанк»

  - Територіально-відокремлене безбалансове відділення (ТВБВ) №10020/0506 філії – Харківського обласного управління ПАТ « Державний ощадний банк України».

Всі установи розташовані в центральній частині населеного пункту, громадському центрі смт Борова.

Підприємства зв’язку в населеному пункті представлені Борівським відділенням «Укрпошта» та відділенням ПАТ "Укртелеком. Також в населеному пункті існує відділення «Нової пошти» в центральній частині населеного пункту по провулку Сонячному.

До навчальної зони (Г-3)  належать:

  - Борівський ДНЗ (ясла-садок) № 1 Борівської селищної ради Борівського району Харківської області. Наявна кількість дітей в закладі – 97, місткість закладу становить - 100 місць. Кількість працівників ДНЗ – 26, орієнтовна площа території – 0,95 га. Дошкільний навчальний заклад розташований в двоповерховій будівлі в центральній частині населеного пункту, по вул. Поштова 4. Проектним рішенням за генеральним планом прийнято рішення по розширенню території ДНЗ №1 з включенням території колишнього ДНЗ №2 та реконструкцію будівлі ДНЗ №2 з місткістю закладу  на 350 чол. Згідно генерального плану орієнтовна проектна площа території ДНЗ №1 становитиме 1,46 га.

  - Борівський ДНЗ (ясла-садок) №3 "Золота рибка" Борівської селищної ради Борівського району Харківської області. Наявна кількість дітей в закладі – 128, місткість закладу становить - 130 місць. Кількість працівників ДНЗ – 41, орієнтовна площа території – 0,5 га. Дошкільний навчальний заклад розташований в двоповерховій будівлі в центральній частині населеного пункту, по вул. 14 квартал 12а.

  - ООЗ «Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В. С. Колісника». Наявна кількість учнів в навчальному закладі – 828 учнів, проектна місткість навчального закладу – 1190 місць. Кількість працівників ЗОШ – 65, орієнтовна площа території – 2,0 га. Навчальний заклад розташований в дво-трьох поверховій будівлі в центральній частині населеного пункту, по вул. Миру.

  - Борівської ЗОШ І-ІІ ст. №2 філії ООЗ «Борівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Борівської районної ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу В. С. Колісника». Наявна кількість учнів в навчальному закладі – 66 учнів, проектна місткість навчального закладу – 196 місць. Кількість працівників ЗОШ – 21, орієнтовна площа території – 1,1 га. Навчальний заклад розташований в двоповерховій будівлі в північній частині населеного пункту, по                      вул. Гагаріна, 49.

  - Борівська дитяча музична школа, орієнтовна площа території – 2,0 га. Заклад розташований в одноповерховій будівлі в центральній частині населеного пункту, по                    вул. Миру.

Культурну та спортивну зону (Г-4) селища складає:

  - Районний Будинок культури, який розташований в двоповерховій будівлі по                         вул. Миру 19. Сама будівля знаходиться в умовно задовільному стані. Місткість актового залу на 496 чол.;

  - Міський Будинок культури, який розташований в одноповерховій будівлі по                        вул. Гагаріна. Сама будівля знаходиться в умовно задовільному стані. Місткість актового залу на 350 чол.;

  - 3 бібліотеки;

  - Храм Різдва Пресвятої Богородиці. Храм розташовується в центральній частині населеного пункту по вул. вул. Затишна, 21, орієнтовна площа території – 0,15 га.;

  - Борівський фізкультурно-оздоровчій комплекс, орієнтовна площа території – 0,27 га. Заклад розташований в одноповерховій будівлі в центральній частині населеного пункту, по вул. Миру.

К лікувальним зонам (Г-5) відноситься:

З метою забезпечення населення медико-санітарною допомогою, в населеному пункті функціонує КЗОЗ Борівська районна центральна лікарня (зі стаціонаром), яка приймає пацієнтів зі всього району. Кількість працівників: медичний персонал – 160; обслуговуючий персонал - 27. Заклад знаходиться в центральній частині населеного пункту по вул. Миру, 34.

Торгівельні зони (Г-6) - це магазини роздрібної торгівлі різного призначення, торгівельні павільйони, територія проектованого ринку. Розташована торгівельна зона переважно в центральній частині населеного пункту. Існуючі підприємства роздрібної торгівлі в смт Боровапредставлені виключно приватними закладами торгівельного обслуговування.

Загальна кількість торгівельних об’єктів та закладів громадського харчування - 71, з них:

- 8 продовольчих магазинів;

- 3 промтоварних магазини;

- 53 змішаного призначення;

- 7 закладів громадського харчування (Кафе «Юність», кафе «Асторія», кафе «Валентина», кафе «Сальвадор», кафе «По домашньому», кафе «Зима-лето», кафе «Асорті).

Генерального плану пропонується відведення території під проектний ринок, запропонована ділянка розташована неподалеку від промислових підприємств та кварталу багатоквартирної житлової забудови в центральній частині населеного пункту по                     вул. Привокзальна.

Орієнтовна площа зазначеного проектованого ринку складає 0,7 га.

Рекреаційні зони (Р) займають:

- Рекреаційна зона природних ландшафтів (Р-1) до сякої входить територія лісогосподарського призначення КП Куп’янського лісгоспу Борівського лісництва.

- Рекреаційна зона активного відпочинку (Р-2);

- Рекреаційна зона озеленених територій загального користування (Р-3).

Інженерні комунікації (магістральні) також показані на схемі зонінгу селища. На розрахунковий період в смт Борова планується розвиток газопостачання та централізованого водопостачання та водовідведення.

Детальна інформація зонінгу смт Борова нанесена на графічних                                              матеріалах (Схема зонування).

Розділ 2.  Порядок впровадження та використання зонінгу

2.1.  Учасники відносин в сфері дії зонінгу та їх повноваження

Учасниками відносин в сфері дії Плану зонування території (зонінгу) є селищна рада, її виконавчий комітет, селищний голова, уповноважений орган архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації, інші зацікавлені органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи.

З метою дотримання встановленого Зонінгом відповідно до законодавства порядку забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок селищна рада:

- в межах своїх повноважень, визначених законом, приймає рішення щодо відповідного використання певних земельних ділянок у випадках, визначених Зонінгом;

- виконує інші функції відповідно до законодавства.

Виконавчий комітет селищної ради:

- забезпечує організацію виконання Зонінгу;

- забезпечує контроль за виконанням Зонінгу;

- готує та вносить на розгляд селищної ради проекти рішень з усіх питань, що передбачені Зонінгом;

- інформує населення про зміст, завдання і процедури виконання Зонінгу;

- під час надання спеціальних зональних погоджень залучає зацікавлених фізичних, юридичних осіб до обговорення проектів рішень щодо забудови земельних ділянок;

- в межах компетенції здійснює розгляд спірних питань, що виникають під час виконання Зонінгу;

Уповноважений орган архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації:

- здійснює організаційне забезпечення виконання Зонінгу, координацію діяльності інших підрозділів селищної ради, служб центральних органів виконавчої влади у сфері дії Зонінгу;

- готує та надає за письмовим запитом фізичних, юридичних осіб інформацію про переважні, супутні і допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок у кожній зоні;

- надає висновки щодо необхідності спеціальних зональних погоджень;

- готує висновки (комплексні висновки) щодо відповідності Зонінгу поданих намірів забудови для надання зацікавленим особам містобудівних умов та обмежень або відмови у їх наданні;

- готує вихідні дані для проектування об'єктів містобудування;

- готує та подає виконавчому комітету селищної ради пропозиції щодо надання певним земельним ділянкам статусу «вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу»;

- проводить аналітичні роботи щодо спостереження (моніторингу) процесів забудови та землекористування, розвитку інженерно-технічної інфраструктури, екологічного стану тощо;

- надає зацікавленим особам інформацію, яка міститься в Зонінгу та затвердженій містобудівній документації;

- виконує інші обов'язки, пов'язані з дотриманням та реалізацією Плану зонування території (зонінгу);

- організовує підготовку пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Плану зонування території (зонінгу);

- розглядає заяви на отримання спеціальних зональних погоджень на допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок; на зміну видів використання об'єктів нерухомого майна, що дозволені у відповідних зонах за спеціальними зональними погодженнями;

- розглядає заяви на отримання необхідних погоджень на відхилення від вимог Зонінгу;

- розглядає містобудівну документацію та подає її для затвердження на сесії селищної ради;

- розглядає інші питання щодо реалізації Зонінгу.

Фізичні та юридичні особи:

- при здійсненні містобудівної діяльності зобов'язані керуватися Планом зонування території (зонінгом) та іншою затвердженою містобудівною документацією;

- беруть участь у громадських обговореннях питань, що відносяться до спеціальних зональних погоджень в межах певної територіальної зони, якщо вони є власниками (користувачами) земельних ділянок або об’єктів нерухомого майна, розташованих в межах цієї територіальної зони, та на суміжній із визначеною зоною території;

- мають можливість у встановленому порядку одержувати інформацію про форми власності, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок, виконувати згідно цієї інформації передпроектні роботи (містобудівні розрахунки) та надавати їх в якості супроводжувальних матеріалів під час розгляду відповідних питань;

- мають право вимагати від органів влади та інших фізичних і юридичних осіб додержання Плану зонування території (зонінгу),

- мають право інформувати органи місцевого самоврядування, органи влади, інших фізичних і юридичних осіб про порушення, виявлені під час реалізації плану зонування (зонінгу).

2.2.  Загальні зональні погодження

Зональне погодження встановлює факт відповідності намірів власника або користувача земельної ділянки містобудівним та іншим умовам, що встановлені Планом зонування території (зонінгом) для відповідних територіальних зон, коли заявник має намір підтвердити відповідність своїх будівельних намірів містобудівним та іншим умовам та вимогам.

Результатом загального зонального погодження є висновок про відповідність намірів забудовника Зонінгу та отримання заявником містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Заявка на отримання загального зонального погодження направляється до уповноваженого органу архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації. Заявка повинна містити:

- заяву про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

- необхідну інформацію про земельну ділянку та копії правовстановлюючих документів на неї;

- інформацію щодо всіх існуючих об'єктів та об'єктів, які передбачено спорудити на земельній ділянці, характеристику цих об'єктів (загальна площа, поверховість, характер використання і т. ін.), можливість підключення їх до мереж інженерно- технічного забезпечення, інші характеристики;

- містобудівні розрахунки.

При отриманні заяви про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Департамент архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації:

- у випадку комплектності, реєструє заяву;

- готує письмові висновки по суті запиту згідно чинного законодавства.

Загальне зональне погодження здійснюється виключно при відповідності будівельних намірів заявника Зонінгу, обов'язковим нормативам та стандартам.

2.3. Спеціальні зональні погодження.

Будівництво об'єктів містобудування, пов'язане з тими видами їх використання, які окремо наведені в списках для кожного типу територіальних зон (допустимі види використання, що потребують спеціального дозволу або погодження), потребують спеціального зонального погодження. Спеціальні зональні погодження здійснюються із обов'язковим наданням містобудівних розрахунків та передпроектних розробок.

Зазначені погодження можуть проводитись:

- на стадії набуття земельних ділянок фізичними та юридичними особами із земель комунальної та державної власності;

- на стадії, узгодження власниками об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок намірів забудови.

Заявка на спеціальне зональне погодження направляється до уповноваженого органу архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації. Заявка повинна містити:

- заяву із обґрунтованими намірами забудови та містобудівними розрахунками;

- необхідну інформацію про земельну ділянку або інший об'єкт нерухомості та умови її власності;

- схему забудови ділянки, означення всіх існуючих об'єктів та об'єктів, що передбачено збудувати або змінити та їх характеристики - загальну інформацію про обсяг ресурсів, що будуть споживатися на запланованих об'єктах (енергозабезпечення, водоспоживання, чисельність працівників, вантажоперевезення, необхідність в під'їзних залізничних коліях та ін.), про вплив об'єкту на оточуюче середовище (об'єм викидів в атмосферу, кількість відходів виробництва та ступінь їх шкідливості і т. ін.), про перспективну кількість відвідувачів та необхідну кількість місць для паркування автомобілів;

- додаткові техніко-економічні обґрунтування розміщення об'єкту саме в обумовленому заявкою місці.

На підставі пропозицій заявника виконавчий комітет селищної ради забезпечує інформування громади.

Пропозиції до проектів містобудівної документації під час громадського обговорення питань, що відносяться до спеціальних зональних погоджень в межах певної територіальної зони, мають право надавати фізичні та юридичні особи якщо вони є власникам (користувачами) земельних ділянок або об’єктів нерухомого майна, розташованих в межах цієї територіальної зони, та на суміжній із визначеною зоною території.

За пропозиціями громади та за результатами засідання містобудівної ради при уповноваженому органі архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації готує проект рішення про надання, або відмову, у наданні містобудівних умов та обмежень.

2.4. Застосування зонінгу під час розміщення об’єктів містобудування

та реконструкції

Всі об'єкти містобудування, що на день набуття чинності Зонінгу, правомірно побудовані та введені у експлуатацію на території села, використовуються (експлуатуються) без отримання додаткових дозволів та погоджень.

Рішення про надання земельної ділянки, або дозволу на будівництво об'єктів містобудування, прийняті до набуття чинності Зонінгу, є чинними протягом встановленого законодавством терміну дії дозволу.

Планування (розміщення) будь-яких об'єктів містобудування на території села та їх будівництво здійснюється за умов відповідності Плану зонування території (зонінгу) і за умови отримання містобудівних умов та обмежень.

Особи, які мають земельну ділянку у власності або у користуванні та бажають здійснити будівництво або зміну виду використання земельної ділянки (в межах встановленого цільового призначення), мають ознайомитись із Зонінгом та зобов'язані узгодити свої наміри забудови його вимогам, після чого отримують містобудівні умови та обмеження згідно Плану зонування території (зонінгу).

Особи, зацікавлені у будівництві об'єкта містобудування, що не мають у власності або користуванні відповідної земельної ділянки для такого будівництва, при здійсненні вибору земельної ділянки та місце розташування об'єкта на території села повинні керуватися положеннями Плану зонування території (зонінгу). Для цього вони мають ознайомитися з Зонінгом щодо поділу території села на зони та переважні, супутні і допустимі види забудови та використання земельних ділянок, дозволені у кожній зоні, а також «Схемою зонування території населеного пункту», де відображене розміщення зон. Для будівництва на землях, що належать до державної або комунальної власності, зацікавлені особи вживають заходів щодо набуття права на землю згідно із земельним законодавством.

Надані містобудівні умови та обмеження не надають права на виконання будівельних робіт.

2.5. Порядок зміни використання земельної ділянки, яка перебуває у власності (користуванні) фізичних та юридичних осіб.

Зацікавлена особа, яка є власником (користувачем) земельної ділянки і має намір змінити вид її використання на інший, повинна:

- ознайомитись із списком переважних та допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок, встановленим Планом зонування території (зонінгом) для зони, в якій знаходиться земельна ділянка заявника;

- отримати виписку з зонінгу про приналежність сучасного та перспективного використання ділянки до списків переважних або допустимих видів.

При виникненні необхідності зміни цільового призначення (виду використання) земельної ділянки, що перебуває у користуванні фізичної або юридичної особи та була надана із земель комунальної власності, користувач звертається із відповідним клопотанням до селищної ради у якому обґрунтовує необхідність зміни цільового призначення.

До заяви додаються:

- документ, що засвідчує право користування земельною ділянкою;

- обґрунтування необхідності та можливості зміни виду використання земельної ділянки на інший (містобудівне обґрунтування).

Відповідне клопотання та обґрунтування передається до виконавчого комітету селищної ради.

У випадку можливості зміни цільового призначення (виду використання) земельної ділянки у межах переважних, супутніх та/або допустимих видів використання у відповідній територіальній зоні уповноважений орган архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації готує пропозиції щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та передає їх на розгляд до виконавчого комітету селищної ради.

У випадку, якщо земельна ділянка надана у користування фізичній або юридичній особі із земель приватної власності, зміну цільового призначення (виду використання) земельної ділянки здійснює її власник або користувач, що уповноважений власником у встановленому чинним законодавством порядку.

Після затвердження зміни цільового призначення ділянки, зацікавленій особі, яка є власником (користувачем) земельної ділянки слід звернутися до державного кадастрового реєстратора у територіальному (районному) органі Держгеокадастру України із заявою про внесення змін до відомостей про земельну ділянку.

Зареєструвати права на нерухоме майно в державному реєстрі прав.

2.6. Умови, підстави та порядок вилучення земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості для державних та суспільних потреб

Умови, підстави та порядок вилучення земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості для державних та суспільних потреб визначаються чинним законодавством.

Підставою для прийняття місцевими органами самоврядування рішень про вилучення земель для державних та громадських потреб є затверджена у встановленому порядку містобудівна документація.

Рішення про вилучення земельних ділянок для суспільних потреб може бути прийнято, лише за наступних вимог:

- доведеної необхідності відповідних державних або громадських потреб;

- неможливості реалізувати ці потреби інакше, як шляхом вилучення відповідних ділянок або їх частин.

Державними та громадськими потребами села, які можуть бути підставою для вилучення земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості, є:

- необхідність будівництва об'єктів загального користування, житлового фонду, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у відповідності до затверджених проектів, а саме: бульварів, парків, скверів, набережних, пляжів, вулиць, доріг, мостів, тунелів, естакад та інших транспортних споруд, об’єктів та мереж інженерного обладнання, некомерційних об'єктів охорони здоров’я, об’єктів охорони правопорядку, пожежних частин та депо, загальноосвітніх некомерційних шкіл тощо;

- підтверджена рішенням органів самоврядування села необхідність комплексної реконструкції територій, забудованих зношеним або аварійним фондом, при умові виплати компенсації власникам нерухомості, або на основі домовленості між органами місцевого самоврядування, інвесторами, забудовниками, квартиронаймачами про надання їм рівноцінного житла, або надання іншої земельної ділянки з урахуванням вартості знесеного житла та облаштування ділянки.

2.7. Встановлення сервітутів

Органи місцевого самоврядування мають право вимагати від власників земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна надання права обмеженого користування ними для забезпечення громадських потреб (земельного сервітуту) – забезпечення проходів або (та) проїздів через земельну ділянку, прокладання та експлуатації ліній електромереж, зв'язку, магістральних інженерних мереж, забезпечення їх ремонту, здійснення заходів, що забезпечують збереження культурного шару, інших громадських потреб, що не можуть бути встановлені інакше, ніж шляхом земельного сервітуту.

Межі земельних сервітутів позначаються на плані земельної ділянки.

Умови використання земельної ділянки в межах сервітуту (розмір та місцезнаходження використовуваної частини земельної ділянки або об'єкта, спосіб використання або обмеження по способах використання, плата, термін дії тощо) визначаються угодою між виконавчим комітетом селищної ради та власником земельної ділянки (всі сервітути встановлюються відповідно до земельного законодавства на стадії розробки проектів відводу земельної ділянки).

2.8. Отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки особою, яка має право власності чи користування на земельну ділянку з об’єктами нерухомого майна

Власник (користувач) нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, що належить йому на праві власності чи користування та призначена для обслуговування та експлуатації цього майна, який має намір здійснити будівництво (реконструкцію, знесення існуючої будівлі з наступним будівництвом) за встановленим функціональним призначенням об'єкта та цільовим призначенням земель (категорією), звертається до уповноваженого органу архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації, із заявою, про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки та необхідним комплектом документів зазначених в заяві.

Уповноважений орган архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації визначає відповідність намірів забудовника та переданої документації вимогам Плану зонування території (зонінгу), містобудівній документації. У разі, якщо наміри забудови відносяться до переважного та/або супутнього виду використання (забудови) відповідної території, уповноважений орган архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації у визначений термін з моменту звернення надає заявникові містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, встановлені Зонінгом.

У разі, якщо наміри заявника щодо будівництва не відповідають вимогам законодавства, державним будівельним нормам, містобудівній документації, використанню території, визначеному планом зонування території (зонінгом), заявнику надається відповідь за цією невідповідністю та рекомендації щодо можливої зміни намірів будівництва.

У разі, якщо наміри заявника щодо будівництва об'єкта віднесені планом зонування території (зонінгом), до допустимих видів використання, що потребують спеціального дозволу або погодження, заявнику може бути надана відповідь щодо необхідності здійснення спеціального зонального погодження.

Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, визначає центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

Розділ 3. Внесення доповнень та змін до зонінгу

3.1. Підстави для внесення доповнень та змін до зонінгу, види змін та доповнень

Внесення доповнень та змін до Плану зонування території (зонінгу) здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень селищної ради, що забезпечують відповідність Зонінгу Законам України, підзаконним нормативно-правовим актам та рішенням органів місцевого самоврядування.

Підставами для розгляду питань про внесення змін до Зонінгу можуть бути:

- звернення органів державної влади щодо внесення змін до Зонінгу відносно розташування об’єктів будівництва державного значення;

- звернення органів виконавчої влади села щодо внесення змін до Зонінгу відносно розташування об’єктів будівництва муніципального значення;

- рішення органів місцевого самоврядування у разі необхідності вдосконалення порядку регулювання використання та забудови території села;

- звернення фізичних та юридичних осіб, якщо є обґрунтовані підстави щодо реалізації положень Зонінгу які можуть привести до неефективного використання земельних ділянок для містобудівних потреб та об’єктів будівництва, знижує їх вартість, перешкоджає реалізації прав і законних інтересів громадян та їх об’єднань;

- внесенням змін до генерального плану села, необхідністю врахування пропозицій щодо забудови та землекористування.

Пропозиції (доручення, розпорядження, рішення) щодо внесення змін до Зонінгу направляються до уповноваженого органа архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації, який ініціює внесення змін до Зонінгу шляхом відповідного подання до селищної ради.

3.2. Внесення доповнень та змін за ініціативою органів місцевого самоврядування

Внесення змін до плану зонування території (зонінгу) допускається за умови їх відповідності генеральному плану села.

Проект доповнень та змін розділів Зонінгу розглядається на слуханнях із залученням громадськості, що проводяться уповноваженим органом архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації у встановленому порядку.

Доповнення та зміни до Зонінгу, що стосуються переліку переважних, супутніх та допустимих видів забудови та використання земельних ділянок, меж територіальних зон можуть бути прийняті за умови позитивного висновку уповноваженого органу архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації.

3.3. Внесення доповнень та змін за ініціативою юридичних та фізичних осіб

Підставою для розгляду питань про внесення доповнень та змін до Зонінгу за ініціативою фізичних та юридичних осіб є заявка, що містить необхідні обґрунтування. Таким обґрунтуванням може бути доказ того, що встановлені Планом зонування території (зонінгом) обмеження: не дають можливості ефективно використовувати конкретний об'єкт (об'єкти) нерухомості; призводять до значного (порівняно з аналогічними об'єктами) зниження вартості конкретного об'єкту нерухомого майна; перешкоджають здійсненню особистих або громадських інтересів розвитку конкретної території або завдають шкоди цим інтересам.

Заявка подається до уповноваженого органу архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації та містить, окрім вищенаведених обґрунтувань, пропозиції щодо зміни характеристик дозволеного використання відповідних земельних ділянок, а також інформацію: щодо відповідності запропонованих характеристик використання нерухомості існуючому використанню суміжних об'єктів; щодо відповідності розмірів земельних ділянок запропонованому використанню; щодо впливу запропонованих змін на довкілля. Заявка може подаватись у формі запиту про надання спеціального зонального погодження.

Уповноважений орган архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації організовує розгляд заявки, що надійшла, шляхом проведення громадських слухань, на які запрошуються власники нерухомого майна, що розташоване поряд з об'єктом (об'єктами), відносно якого (яких) пропонуються зміни, а також представники органів, які уповноважені регулювати та контролювати забудову та землекористування.

Позиція органів, до повноважень яких відноситься регулювання та контроль забудови та землекористування, за питанням, порушеним у заявці, повинна бути письмово зафіксована у відповідних висновках, які надаються до уповноваженого органу архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації до початку проведення слухання, і є доступними для ознайомлення.

Рекомендації уповноваженого органу архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації подаються селищному Голові, який у випадку прийняття ним позитивного рішення, передає до місцевого органу самоврядування відповідні пропозиції щодо внесення доповнень та змін до Зонінгу.

У випадку, коли площа та конфігурація земельної ділянки унеможливлюють її використання відповідно до Плану зонування території (зонінгу), рішення щодо зміни Зонінгу приймаються тільки за наявності позитивного погодження уповноваженого органу архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації.

Розділ 4. Погодження відхилень від зонінгу

4.1. Території, які за містобудівною документацією змінюють своє функціональне призначення

До ділянок, які за містобудівною документацією (генеральним планом) змінюють своє функціональне призначення відносяться:

- ділянки, що потрапляють до зони розширення існуючих червоних ліній та/або до зони перспективних магістральний вулиць;

- озеленені ділянки, які відносяться до перспективних рекреаційних територій та зелених насаджень загального користування;

- ділянки виробничих та комунальних підприємств, які передбачаються до закриття або перебазування за межі сельбищної зони та на території яких пропонуються для поліфункціонального використання.

4.2. Об’єкти нерухомого майна, які не відповідають зонінгу

Об’єкти нерухомого майна, що існують на момент набуття чинності Зонінгу, вважаються такими, що не відповідають Плану зонування території (зонінгу) якщо:

- ці об’єкти розміщені в створі червоних ліній, встановлених затвердженою містобудівною документацією (планом червоних ліній в тому числі до детальних планів територій або проектів забудови, а при відсутності цих документів – параметрами вулиць, закладеними в генеральному плані);

- ці об’єкти мають вид використання, який не міститься в списку переважних та супутніх у відповідній територіальній зоні;

- мають параметри відмінні від встановлених Зонінгом відповідно до конкретних територіальних зон.

Таким об'єктам рішенням селищної ради за пропозицією уповноваженого органу архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації , може бути надано статус «вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу».

Статус «вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу» може бути надано рішенням селищної ради за пропозицією уповноваженого органу архітектури та містобудування Борівської районної державної адміністрації виробничим підприємствам або іншим об’єктам, санітарно-захисні зони яких розповсюджуються за межі території підприємств і наносять значну шкоду власникам нерухомого майна, яке розміщене на суміжних територіях.